Pracownia Projektowa Brunon Białas

ul. Sowińskiego 7/1/15

41-940 Piekary Śląskie

& 510 490 681

) brunon.bialas@pracownia-bb.pl

Projekt budowlany

Obiekt/Adres

Budowa windy zewnętrznej

dla osób niepełnosprawnych

wraz z ogródkiem do

ćwiczeń rehabilitacyjnych

dz. nr 2993/338

obręb: Brzeziny Śląskie

ul. Trautmana 4

41-946 Piekary Śląskie

Kategoria obiektu:

XI

Inwestor:

Dom Pomocy Społecznej

ul. Trautmana 4

41-946 Piekary Śląskie

Projektant:

mgr inż. arch. Brunon Białas

upr. 282/94 Kt; SL-0667; SLK/BO/4080/06

lipiec 2016

Spis treści

I. Ekspertyza techniczna

- Opis i  ocena stanu technicznego

- Dane techniczne

- Analiza możliwości dobudowy windy

II. Projekt zagospodarowania terenu

- Przedmiot inwestycji

- Istniejący stan zagospodarowania i projektowane zmiany

- Opinia geotechniczna

- Ochrona specjalna terenu

- Wpływ eksploatacji górniczej na działkę

- Istniejące i przewidywane zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i jego otoczenia.

III. Projekt architektoniczno-budowlany

- Przeznaczenie i program użytkowy

- Parametry techniczne

- Opis przyjętego rozwiązania

- Urządzenia do ćwiczeń rehabilitacyjnych

- Charakterystyka nawierzchnii

- IV. Część rysunkowa

Załączniki:

- Wytyczne do planu BIOZ

- Kopia uprawnień budowlanych

- Kopia zaświadczenia o przynależności

I. Ekspertyza techniczna

1. Opis i ocena stanu technicznego

Istniejący budynek wykonano  w technologii tradycyjnej, jako murowany, trzykondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym. Budynek jest przykryty dachem płaskim - wielospadowym. Poniżej podano charakterystykę poszczególnych elementów konstrukcyjnych, wraz z ich oceną, dokonaną na podstawie oględzin.

- Fundamenty – betonowe, zwierciadło wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia.

- Mury zewnętrzne z cegły pełnej, struktura murów nienaruszona.

- Ściany wewnętrzne z cegły j. w.  - stan techniczny - dobry.

- Stropy –  żelbetowe

- Dach kryty papą na pełnym deskowaniu

- Stolarka okienna i drzwiowa – PVC

- Bryła budynku sucha, niezawilgocona, bez śladów przemarzania.

- Ogólny stan techniczny budynku – bardzo dobry

2. Dane techniczne

Rok budowy			1929

Powierzchnia zabudowy		1084		m2

Powierzchnia użytkowa		2807		m2

Kubatura ogółem			16440		m3

Powierzchnia działki		1,3996 	ha

Technologia tradycyjna

Konstrukcja murowa

Dach drewniany, kryty papą

Stropy ceramiczne, na belkach stalowych

Ilość kondygnacji			3

Podpiwniczenie			częściowe

3. Analiza możliwości dobudowy windy

Na podstawie powyższej oceny stanu technicznego stwierdza się, że wykonanie przybudowanego szybu dźwigowego jest w pełni możliwe i celowe tak ze względów technicznych, jak i użytkowych. Istniejące elementy konstrukcyjne nie wymagają wzmocnienia. Fundamenty budynku nie przejmują żadnych dodatkowych obciążeń w związku z planowaną inwestycją. Winda stanowi samonośne niezależne urządzenie. Ingerencja w strukturę istniejącego budynku polegać będzie na wykonaniu otworów drzwiowych w obrębie istniejących okien oraz przeniesienie grzejników centralnego ogrzewania z wnęk podokiennych na sąsiednią ścianę.

II. Projekt zagospodarowania działki

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa windy zewnętrznej i ogródka do ćwiczeń rehabilitacyjnych  na terenie Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich. Podstawowym celem realizacji windy przy budynku jest umożliwienie dostępu do terenu zewnętrznego (w tym projektowanych urządzeń rehabilitacyjnych) osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją ruchu, poruszających się stale lub okresowo za pomocą wózka inwalidzkiego. Projektuje się szyb dźwigowy – zewnętrzny dobudowany do istniejącego budynku DPS w miejscu określonym na planie sytuacyjnym (przy wewnętrznym narożniku budynku). Projektowane urządzenie może jednocześnie transportować jedną osobę na wózku wraz z opiekunem lub trzy osoby nie poruszające się na wózku inwalidzkim. Projektowany dźwig będzie stanowił połączenie między kondygnacjami istniejącego budynku (parter, I. I II. piętro) a terenem dziedzińca (ok. 1,20 poniżej poziomu parteru). Na terenie wewnętrznego dziedzińca zostanie wykonane utwardzenie terenu (z kostki brukowej i elastycznej wykładziny EPS) oraz ustawione zostaną dwa podwójne urządzenia do ćwiczeń.

Obiekty usytuowano na dz. nr 2993/338, przy ul. Trautmana 4 w Piekarach Śląskich.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki i projektowane zmiany

Działka nr 2993/338, przy ul. Trautmana 4 obejmuje teren Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich. Zmiana w zagospodarowaniu polega na usytuowaniu windy zewnętrznej i ogródka do ćwiczeń rehabilitacyjnych, oraz utwardzeniu terenu w sąsiedztwie.

Usytuowanie budynku i urządzeń towarzyszących jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 (Dz. U. nr 75/2002, poz. 270) z późniejszymi zmianami oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piekary Śląskie. Budowa nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników oraz otoczenia.

4. Opinia geotechniczna

- Ustalono pierwszą kategorię geotechniczną (obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych).

- Odwodnienia budowlane nie są wymagane.

- Grunt nie został oceniony pod kątem przydatności gruntów do stosowania w budowlach ziemnych;

- Bariery i ekrany uszczelniające nie są wymagane.

- Graniczne naprężenie gruntu pod ławą przyjęto na poziomie 0,15 MPa. Założono odkształcenie podłoża gruntowego pod ławą ≤10 mm,

- W bezpośrednim sąsiedztwie budynku nie występują obiekty istniejące, dla których należałoby ustalić zakres wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji.

- Zbocza skarpy, wykopy i nasypy – nie występują na terenie działki.

- Podłoże gruntowe nie wymaga wzmacniania ani stabilizacji w trakcie budowy, ani w zakresie stabilizacji zboczy, skarp wykopów i nasypów;

- Wody gruntowe znajdują się poniżej poziomu posadowienia.

- Podłoże gruntowe stanowi grunt rodzimy. Grunty antropomorficzne jedynie do głębokości 0,4 m ppt.

5. Ochrona specjalna terenu.

5.1 Wpis do rejestru zabytków/Ochrona konserwatorska

Obszar nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie przepisów szczególnych oraz obowiązujących aktów prawa miejscowego.

5.2 Ochrona przyrody i krajobrazu

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje się w strefie chronionego krajobrazu, nie występują na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegające ochronie.

6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Na podstawie ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami, w związku rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 (Dz. U. nr 75/2002, poz. 270) z późniejszymi zmianami ustalono, że oddziaływanie projektowanego obiektu obejmuje wyłącznie  teren własnej działki.

Inwestycja nie ogranicza osobom trzecim dostępu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, środków łączności, zapewnia ochronę przed hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi, promieniowaniem oraz zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.

7. Istniejące i przewidywane zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z Ustawą z dn. 27.04.2001 – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. Zm z 2001 r) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływań na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz 2573 z 2004r.)

Budowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających ochronie.

II. Projekt architektoniczno – budowlany

1. Przeznaczenie i program użytkowy

Projektowany dźwig będzie stanowił połączenie między kondygnacjami istniejącego budynku (parter, I. I II. piętro) a terenem dziedzińca (ok. 1,20 poniżej poziomu parteru). Na terenie wewnętrznego dziedzińca zostanie wykonane utwardzenie terenu (z kostki brukowej i elastycznej wykładziny EPS) oraz ustawione zostaną dwa podwójne urządzenia do ćwiczeń.

Konstrukcja szybu zostanie wykonana jako kratownica przestrzenna z profili zamkniętych stalowych. Wypełnienie przestrzeni między kształtownikami stanowi szkło klejone warstwowo. Drzwi przystankowe wykonane z kształtowników aluminiowych wraz z akcesoriami. Wypełnienie szkłem jak w ścianach szybu. Posadowienie szybu bezpośrednie na gruncie, za pośrednictwem płyty fundamentowej płytko osadzonej, wykonanej w technologii monolitycznej żelbetowej.

2. Parametry techniczne dźwigu

- Kompletna platforma dla niepełnosprawnych w szybie samonośnym

- Wymiary rzutu (fundamentu)		1,93 x 2,09 m

- Wysokość szybu			12,25 m

- Kubatura				48 m3

- Powierzchnia zabudowy			4 m2

- Udźwig				350 kg

- Ilość osób: 				3

- Montaż: 				w konstrukcji samonośnej

- Prędkość: 				od 0,10 m/s do 0,15 m/s

- Ilość przystanków: 			4

- Napęd: 				śrubowy

- Zasilanie: 				1 x 230 V, 50 Hz

- Kabina: 				ściany ze stali plastykowanej lub nierdzewnej; podłoga z wykładziny 							antypoślizgowej; sufit z oświetleniem punktowym LED

- Drzwi przystankowe: 			wychylne ręczne o wykończeniu ze stali lakierowanej lub nierdzewnej

- Kaseta dyspozycji (w kabinie): 		panel z przyciskami, stacyjka

- Kaseta wezwań (na przystankach): 		przycisk wezwań, sygnalizacja świetlna obecności i zajętości, stacyjka

3. Opis przyjętego rozwiązania

Szyb dźwigu zaprojektowano w technologii szkieletu stalowego z wypełnieniem systemowym, stanowiącym urządzenie przygotowane przez producenta, montowane na miejscu budowy przez dostawcę dźwigu. Szyb będzie wyposażony w instalację elektryczną zasilania i oświetlenia oraz centralnego ogrzewania (grzejnik w podszybiu).

3.1. Fundament

Konstrukcję fundamentu zaprojektowano w formie  płyty fundamentowej, grubości 40 cm, wylewanej z betonu C 20/25 (B25), zbrojonej górą i dołem, krzyżowo prętami  #12 (stal A-IIIN – RB500W) w rozstawie co 10 cm. Płyta zostanie wykonana na podkładzie z chudego betonu C8/10 (B10) grubości 10cm.

3.2. Szyb windowy

Konstrukcja szybu wykonana zostanie jako kratownica przestrzenna z profili stalowych. Kotwienie konstrukcji szybu do podłoża za pomocą kotew stalowych Kotwienie konstrukcji szybu do stropów i ścian za pomocą kotew rozprężnych lub opcjonalnie wklejanych. Szczegóły rozwiązania konstrukcji dźwigu wg dokumentacji  dostarczonej przez producenta windy.

3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcyjnych szybu

Zabezpieczenie konstrukcyjne w postaci powłok malarskich. Malowanie nalezy przeprowadzić po zakończeniu montażu szybu windowego i ram nośnych. W zależności od stanu pierwotnego – dowozu elementów na plac montażu w postaci niezabezpieczonych antykorozyjnie lub zabezpieczonych antykorozyjnie należy odpowiednio:

- w przypadku gdy dostarczone elementy konstrukcyjne do właściwego montażu zostaną zabezpieczone powłokami malarskimi w wytwórni u producenta, malowaniu na budowie podlegają jedynie fragmenty w których nastąpił ubytki lub pojedyncze elementy na których występują zniszczenia powłok malarskich, dodatkowo malowaniu podlegają miejsca połączeń w których nastąpiło uszkodzenie powłok malarskich.

- w przypadku gdy dostarczone elementy konstrukcyjne do właściwego montażu nie są zabezpieczone antykorozyjnie malowanie wykonać po zmontowaniu całości szybu.

Wszystkie malowane powierzchnie należy przed malowaniem odpowiednio oczyścić.

Nie malować elementów mechanizmów ruchomych i prowadnic – elementy te powinny być zabezpieczone

specjalnym środkiem antykorozyjnym.

Powłoki malarskie  nakładać w temperaturach powyżej 5°C i wilgotności względnej poniżej 85%.

3.4. Roboty dostosowujące w budynku DPS

W celu umożliwienia właściwego funkcjonowania windy należy w istniejącym budynku DPS wykonać roboty dostosowujące, polegające na zamianie istniejących okien w korytarzach na parterze i piętrze na drzwi prowadzące do szybu windowego. Obecnie w miejscu w którym planuje się dostawić szyb windowy występują okna wraz parapetami oraz wnękami podokiennymi, w których zamontowane są grzejniki.

W ramach  inwestycji przewiduje się:

1. Demontaż istniejących okien w ścianach zewnętrznych korytarzy

2. Zamurowanie części otworu okiennego do szerokości projektowanych drzwi do windy wraz z osadzeniem nowego nadproża bezpośrednio nad drzwiami oraz zamurowaniem przestrzeni ponad projektowanymi drzwiami. Przewiduje się jednocześnie pozostawienie nadproży występujących nad obecnie istniejącymi oknami – nadproża te pełnić będą główną rolę w przenoszeniu obciążeń (układ konstrukcyjny pozostaje bez zmian).

3. Demontaż istniejących grzejników we wnęce podokiennej;

4. Przeróbka podejść grzejnikowych na ścianę boczną

5. Montaż nowego grzejnika na ścianie bocznej i w podszybiu

6. Demontaż parapetu i rozbiórka ściany w miejscu wnęki pod oknem – na szerokość projektowanych drzwi do

windy wraz z domurowaniem wyrównującym pozostawioną wnękę do pełnej grubości ściany.

7. Montaż drzwi windy

8. Roboty wykończeniowe w obrębie nowo wykonanych drzwi do szybu windowego.

9. Ustawienie szafy sterowniczej w parterze i podłączenie instalacji dźwigu.

10. Wyposażenie drzwi zewnętrznych w nadwieszony daszek łupinowy o wysięgu 1,50 m

3.5. Izolacje

W ramach inwestycji zaleca się wykonać izolacje między szybem windy a ścianą zewnętrzną budynku w postaci uszczelek systemowych zabezpieczających szyb windowy przed dostawaniem się wilgoci oraz podmuchów wiatru z zewnątrz. Dodatkowo przewiduje się odizolowanie konstrukcyjnych elementów stalowych szybu od fundamentu betonowego warstwą papy lub folii budowlanej grubej.

4. Urządzenia do ćwiczeń rehabilitacyjnych

Zaprojektowano usytuowanie dwóch (podwójnych) urządzeń do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Zaproponowane urządzenia przedstawiono w części rysunkowej (zestaw A i B). Zastosowano urządzenia modułowe pozwalające na dowolną konfigurację dwóch urządzeń po obu stronach jednego słupa nośnego. Siedziska, i pedały wykonane ze stalowej blachy grubości 2 mm z otworami. Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym do ramy urządzenia. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. W urządzeniach, w których następuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi ćwiczącego, zastosować sprężyny gazowe zwalniające (amortyzatory). Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniające ochronę antykorozyjną. Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 cm pod powierzchnią gruntu. Siedziska, pedały i oparcia mogą być wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej). Urządzenia są wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym świadectwem lub certyfikatem. Urządzenia powinny być przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorosłych i seniorów w podeszłym wieku. Dopuszczalna waga ćwiczącego to 120 kg.

5. Charakterystyka nawierzchni

Na opracowywanym terenie występują dwa rodzaje nawierzchni z odwodnieniem powierzchniowym przez odpowiednie ukształtowanie jego powierzchni:

1. Nawierzchnia z kostki betonowej prasowanej grubości 8cm, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/63 gr. 20 cm i na warstwie odsączającej z żwiru lub pospółki grubości 20 cm. Nawierzchnię ograniczyć obrzeżem betonowym, ustawionym na ławie z chudego betonu z oporem.

2. Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa EPDM: nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm warstwa elastyczna gr. 3,5cm warstwa wyrównawcza kamienna 0 - 4 mm gr. 5 cm kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 15 cm piasek zagęszczony do Id > 0,5 gr. 15 cm grunt rodzimy (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu).

Informacja dotycząca bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- geodezyjne wytyczenie i usytuowanie windy

- wylewanie płyty fundamentowej

- roboty dostosowujące w budynku

- budowa konstrukcji ścian i przekrycia szybu dźwigowego

- montaż urządzenia ruchowego

- prace instalacyjne

- prace wykończeniowe

- próby i odbioru urządzenia

- przygotowanie fundamentów urządzeń zewnętrznych

- montaż urządzeń

- wykonanie nawierzchni

Część działki objętą inwestycją należy wydzielić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych;

Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- prowadzenie prac montażowych i budowlanych na wysokości powyżej 5 m a w szczególności:

- wykonywanie montażu obudowy i pokrycia dachu sybu windowego,

- wykonywanie obróbek blacharskich; niebezpieczeństwo upadku z rusztowań bądź z dachu;

- wznoszenie ścian, niebezpieczeństwo upadku z rusztowań; wykonywanie elewacji; niebezpieczeństwo upadku z rusztowań

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- instruktaż stanowiskowy

Brak stref szczególnego zagrożenia zdrowia wymagających wskazania bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Inne zagrożenia:

- roboty budowlane, przy prowadzeniu których, występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: stosować się do instrukcji i informacji producenta przy stosowaniu materiałów chemii budowlanej, a w szczególności farb, klejów i impregnatów,

- roboty nie będą prowadzone w temperaturze poniżej -10°C,

- nie przewiduje się montażu ciężkich elementów prefabrykowanych, (których masa przekracza 1,0 t),

Oświadczenie

Oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany:

windy zewnętrznej i ogródka do ćwiczeń rehabilitacyjnych  na dz. nr 2993/338, obręb: Brzeziny Śląskie, ul. Trautmana 4; 41-946 Piekary Śląskie

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

lipiec 2016