Załącznik nr 2 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”
DPS-ST.270.8.2025
Instalacja fotowoltaiczna :

- moc instalacji: 33,54 kW – Wykonawcy powinni zaproponować panele, które będą mogły uzyskać konkretnie wskazaną moc ( nie większą i nie mniejszą ) 

- liczba paneli fotowoltaicznych - 52 szt. - instalacja naziemna 

- szacowana produkcja energii elektrycznej z OZE: 33,39 MWh rocznie 

- minimalny uzysk energii: 995,528 kWh 
- moc jednostkowa panelu fotowoltaicznego 645 Wp. 

- jednostka wytwórcza 645Wp x 52 sztuki

- osprzęt instalacji fotowoltaicznej : 1 falownik o mocy 30kW hybrydowy
- konstrukcja wsporcza, zabezpieczenia AC i DC, okablowanie, uziemienie

- okablowanie grunt min. 25mm2

- uziom

- panele dwustronne – srebrny kolor ramy

- panele wykonane technologią shingled   ( klejone )

- wykonanie konstrukcji naziemnej przystosowanej pod moduły dwustronne dla 52 sztuk paneli 

- montaż systemu odłączania instalacji fotowoltaicznej w przypadku zagrożenia pożarowego 

- wykonanie dokumentacji p/poż oraz zatwierdzenie, zamontowanie niezbędnych urządzeń p/poż i zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej. 

- wymiary panelu fotowoltaicznego:  od 2350 mm do 2400 mm wysokości, od 1290 mm do 1350 mm szerokości, 35 mm grubość 

