Załącznik nr 1 do ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach  świetlicy MOPS oraz pomieszczeniach istniejącej ogrzewalni przy ul. Otolińskiej 23 w celu dostosowania ogrzewalni dla kobiet i mężczyzn.

Po remoncie pomieszczeń ogrzewalnia będzie miała dwa wejście: czyste i brudne. Pomieszczenia świetlicy  MOPS zostaną zaadaptowane na sale dla mężczyzn, salę dla kobiet, łazienkę dla kobiet i pokój terapeuty.

Zakres prac do wykonania:

W pomieszczeniu od strony wejścia brudnego (istniejącego) wydzielone zostaną dwa pomieszczenia: szatnia i prysznic. Wydzielenie należy wykonać w systemie suchej zabudowy z płyt g-k. W związku                         z wykonaniem komunikacji do adaptowanych pomieszczeń należy zmienić lokalizację tablicy elektrycznej (TE) i zlikwidować ściankę, w której jest zlokalizowana tablica.

W sali mężczyzn należy zamontować ciąg szafek kuchennych do przygotowania posiłku.                                            W pomieszczeniu należy wymienić okna drewniane (3 sztuki) na okna z profili OCV. Profile ram wielokomorowe wzmocnione wewnętrznymi, ocynkowanymi kształtownikami stalowymi, dobranymi do wielkości okien zapewniającymi sztywność i stabilność ram i skrzydeł. Profile ram muszą być wykonane jako minimum pięciokomorowe. Szyby okienne zespolone jednokomorowe wykonane ze szkła typu „float” o grubości 4mm, muszą spełniać warunki izolacyjności cieplnej określonej współczynnikiem przenikania ciepła nie większym niż 1,2W/Km2 oraz warunek izolacyjności akustycznej min. Rw=29dB. Wszystkie skrzydła okienne należy wyposażyć w nawiewniki.

W sali dla kobiet należy wydzielić pomieszczenie dla opiekunów, z możliwością kontroli pomieszczeń ogrzewalni. W salach kobiet i mężczyzn poprowadzić systemowe kanały wentylacyjne poprowadzone pod sufitem podwieszanym, zamontowanym wentylatorem wyciągowym, wyprowadzone na zewnątrz budynku i zakończone czerpią ścienną.

We wszystkich pomieszczeniach należy wymienić posadzki na płytki z gresu technicznego matowego o wymiarach 30x30cm, gr. 7,2mm, kolor jasny, antypoślizgowość R10, posiadający znak bezpieczeństwa „B”.

Ściany we wszystkich pomieszczeniach będą malowane a w pomieszczeniach sanitarnych wymienione okładziny ścienne i przybory sanitarne.

W łazience dla kobiet należy zamontować przybory sanitarne z blachy nierdzewnej w wykonaniu tzw. „antywandal”.

Wszystkie nowe ścianki działowe będą wykonane na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100                                                      z jednokrotnym poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych gr. 9,5mm.

W pomieszczeniu wc dla kobiet i wc dla personelu należy zamontować wentylatory na kanałach wentylacyjnych.

W związku z adaptacją pomieszczeń świetlicy należy dokonać rozdziału istniejącej instalacji elektrycznej oświetlenia ogólnego, a w nowo powstałych pomieszczeniach rozprowadzić nową instalację wraz z podłączeniem do istniejącej. Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać badania:

- pomiar rezystencji izolacji,

Pomiar impedancji pętli zwarciowej,

Pomiar zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych.

UWAGA!

Wizja lokalna w dniu 23.09.2019r, o godz. 1000