OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie poniżej opisanego sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego:

- Łóżko bariatryczne sterowane elektrycznie – 5szt.

Dopuszczalna waga użytkownika: 318kg

Szerokość zewnętrzna: 135cm

Długość zewnętrzna: 226cm

Wymiar leża: 120x200cm.

Regulacja segmentu oparcia pleców, nóg.

Zmiana wysokości leża.

Regulacja za pomocą pilota.

Barierki boczne, wysięgnik z uchwytem.

- Łóżko rehabilitacyjne sterowana elektrycznie – 5szt.

Dopuszczalna waga użytkownika: 135kg

Regulacja segmentu oparcia placów.

Regulacja segmentu oparcia podudzi.

Zmiana wysokości leża za pomocą silników elektrycznych.

Wysięgnik z uchwytem.

- Koncentrator tlenu – 5szt.

Zasilanie sieciowe.

Poziom stężenia wdychanego tlenu: od 30 do 90%.

Regulacja tlenu za pomocą pilota.

- Urządzenie do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego – 1szt.

Cyfrowo sterowana szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego z uproszczoną obsługą. Możliwość regulacji: zakresu ruchu, prędkości, pauza. Blokada parametrów, przycisk START/STOP/REVERSE. Parametry: wyprost/zgięcie: -10°/120°, wyprost zgięcie w biodrze: 10°/ 75°, zgięcie grzbietowe/podeszwowe: 30°/40°, odwiedzenie/przywiedzenie: 30°.

- Chodzik trójkołowy aluminiowy – 5szt.

Minimalny zakres regulacji wysokości uchwytów: 82 – 97cm.

Torba i koszyk w zestawie.

Przednie koło skrętne.

Tyle koła z hamulcami z zaciskiem postojowym.

- Rower stacjonarny, rehabilitacyjny – 3szt.

Siedzenie z oparciem na plecy.

Regulacja kierownicy i siedziska w pionie i poziomie.

Regulacja pasków przy pedałach.

Minimum 8 stopniowa możliwość regulacji oporu magnetycznego.

- Wózek inwalidzki dziecięcy – 1szt.

Minimalna szerokość siedziska: 22 – 40cm

Minimalna głębokość siedziska: 24 – 40cm

Rama składana.

Waga użytkownika do 85kg.

- Ambonka ze stabilizacją ramion – 5szt.

Maksymalne obciążenie: minimum 135kg

Wysokość podpór ramion: 100-123cm

Koła z hamulcem.

- Rotor rehabilitacyjny elektryczny – 9szt.

Praca w trybie aktywnym i pasywnym.

Minimum 5 predefiniowanych programów aktywnych.

Odczyt prędkości, czasu, dystansu, kalorii.

Ruch: zgodnie ze wskazówkami zegara i odwrotnie.

Pedały z regulowanymi paskami na stopy.

- Każdy z towarów powinien spełniać wymogi określone w prawie polskim i europejskim, w szczególności w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 211). Musi również posiadać certyfikat CE.

- Sprzęt musi być fabrycznie nowy, wcześniej nie używany, kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.

- Okres gwarancji na dostarczony sprzęt musi wynosić minimum 12 miesięcy. W okresie gwarancji Wykonawca będzie wykonywał nieodpłatnie niezbędne przeglądy techniczne sprzętu z częstotliwością zalecaną przez producenta. W przypadku awarii sprzętu w okresie objętym gwarancją wykonawca odpowiada zarówno za serwis sprzętu u zamawiającego lub jeśli zachodzi taka potrzeba za transport sprzętu do punktu naprawy.

- Do sprzętu musi być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim oraz paszport techniczny urządzenia.

- W przypadku sprzętów, które posiadają zaznaczony obowiązek przeszkolenia użytkownika, Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia kadry Zamawiającego w terminie ustalonym z Zamawiającym. Szkolenia zostanie zrealizowane w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zakupiony sprzęt w terminie do dnia 20.12.2019r. w miejsce wskazane przez Zamawiającego (teren m. Płocka) własnym transportem i na własny koszt.

- Wymaga się wystawienia faktury z terminem płatności do dnia 31.12.2019r. z załączonym protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Stron.

- Jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dostarczenie sprzętu lub jego części nie będzie możliwe w wyznaczonym terminie – w fakturze lub protokole załączonym do faktury należy zawrzeć zapis dotyczący terminu dostarczenia (podać nowy termin dostawy). Termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 21.01.2020r.

Osoba do kontaktów w zakresie OPZ:

Kierownik Działu Obsługi Projektów – Marta Obrębska-Jakubik

od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania MOPS w Płocku

tel. 24/ 364 02 78