Załącznik nr 1 do ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dobór, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów*           Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 4,

Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i zgodne z obowiązującymi normami, posiadać oświadczenia lub certyfikaty określające wymogi bezpieczeństwa, instrukcję w języku polskim, działać niezależnie w każdym pomieszczeniu

Parametry techniczne

I– 22 sztuki

Typ urządzenia: zestaw klimatyzacji ściennej

Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW)

Moc grzania: 2900 W (2,9 kW)

Rekomendowana powierzchnia: do 30 m²

Klasa energetyczna chłodzenia: A+++

Klasa energetyczna grzania: A+

Funkcje i wyposażenie

chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, wentylacja

Sterowanie: pilot

Zakres regulacji temperatury: 16–30°C

Tryb wentylacji

Filtracja powietrza

Cicha praca

Tryb turbo

W skład zestawu wchodzi

jednostka wewnętrzna

jednostka zewnętrzna

pilot bezprzewodowy

Okres gwarancji 5 lat

II – 6 sztuk

Typ urządzenia: zestaw klimatyzacji ściennej

Moc chłodzenia: 3500 W (3,5 kW)

Moc grzania: 2600 W (2,6 kW)

Rekomendowana powierzchnia: do 40 m²

Klasa energetyczna chłodzenia: A+++

Klasa energetyczna grzania: A++

Funkcje i wyposażenie

chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, wentylacja

Sterowanie: pilot

Zakres regulacji temperatury: 16–30°C

Tryb wentylacji

Filtracja powietrza

Cicha praca

Tryb turbo

W skład zestawu wchodzi

jednostka wewnętrzna

jednostka zewnętrzna

pilot bezprzewodowy

Okres gwarancji 5 lat

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami i przepisami prawnymi

Informacja dodatkowa – prace wymagające używania urządzeń typu wiertarka, młot udarowy, których praca przekraczałaby 10 min jednym ciągiem, mogą być wykonywane po godzinie 15.00.

Przed rozpoczęciem realizacji należy przedłożyć koncepcję montażu wszystkich urządzeń do akceptacji Zamawiającego.

Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku   i czystości na terenie objętym przedmiotowymi pracami.

Dostawa i montaż klimatyzacji nie może wpływać na nieprawidłowe funkcjonowanie pracy                                  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku

Minimalna gwarancja i serwis eksploatacji i naprawy urządzeń - 60 miesięcy od daty  bezusterkowego odbioru wykonanych robót i uruchomienia urządzeń.

- Zaleca się, by zainteresowany przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej po telefonicznym zgłoszeniu (tel. 24 364 02 26)

| Lp | Nr pokoju | Klimatyzator moc chłodzenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34 | Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem | parter |
| 2 | 35 | Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem | parter |
| 3 | 36 | Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem | parter |
| 4 | 37 | Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem | parter |
| 5 | 38 | Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem | parter |
| 6 | 39 | Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem | parter |
| 7 | 40 | Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem | parter |
| 8 | 112 | Moc chłodzenia: 3500 W (3,5 kW) zgodna z opisem | I piętro (demontaż starego urządzenia)* |
| 9 | 117 | Moc chłodzenia: 3500 W (3,5 kW) zgodna z opisem | I piętro |
| 10 | 118 | Moc chłodzenia: 3500 W (3,5kW) zgodna z opisem | I piętro |
| 11 | 120 | Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem | I piętro |
| 12 | 121 | Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem | I piętro |
| 13 | 126 | Moc chłodzenia: 3500 W (3,5 kW) zgodna z opisem | I piętro |
| 14 | 127 | Moc chłodzenia: 3500 W (3,5 kW) zgodna z opisem | I piętro |
| 15 | 201 | Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem | II piętro |
| 16 | 202 | Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem | II piętro |
| 17 | 205 | Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem | II piętro |
| 18 | 223 | Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem | II piętro |
| 19 | 222 | Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem | II piętro |
| 20 | 221 | Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem | II piętro |
| 21 | 220 | Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem | II piętro |
| 22 | 219 | Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem | II piętro |
| 23 | 218 | Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem | II piętro |
| 24 | 217 | Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem | II piętro |
| 25 | 216 | Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem | II piętro |
| 26 | 215 | Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem | II piętro |
| 27 | 214 | Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem | II piętro |
| 28 | 213 | Moc chłodzenia: 3500 W (3,5 kW) zgodna z opisem | II piętro |