[image: image1.png]Centrum Rehabilitacji

im. Prof. Mieczystawa Walczaka



 

64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2


Tel.: /065/ 520 34 95, 535 04 77, 535 03 49


Santander Bank Polska S.A. I o. Leszno





NR 19 1090 1245 0000 0001 0383 3663



NIP: 697 – 18 – 85 – 702  REGON: 410386551



www.osieczna.com.pl; e-mail: rehabilitacja@osieczna.com.pl



Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy 
Zakup Systemu rehabilitacji funkcjonalnej wraz z ramieniem odciążającym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu rehabilitacji funkcjonalnej przeznaczonego do rehabilitacji w warunkach wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego biofeedback. System rehabilitacji funkcjonalnej jest narzędziem do treningu funkcjonalnego wyposażone w wygodne, mobilne stanowisko składające się z dużego wyświetlacza, systemu komputerowego oraz systemu optycznego w technologii 3D.

System winien zawierać dodatkowo:

bezprzewodową platformę posturograficzną z monitoringiem parametrów równowagi i składaną barierką asekuracyjną oraz bezterminową licencją,

ramię odciążające - mobilne urządzenie funkcjonalne odciążające kończyny górne, z regulowanym stopniem odciążenia oraz bezterminową licencją.
Parametry techniczne systemu z ramieniem odciążającym
	
	System rehabilitacji funkcjonalnej z modułem kontroli równowagi +  Akcesoria-  1 kpl.

	1. 
	Interaktywne ćwiczenie można wykonywać zarówno z użyciem kamery internetowej 2D jak i kamery 3D
	TAK

	2. 
	Zawiera następujące grupy ćwiczeń: oddechowe i mimiczne, na kończyny górne i tułów, procesów poznawczych, manualne, terapia lustrzana
	TAK

	3. 
	Zawiera automatyczną kalibrację - moduł ustawiania użytkowników we właściwym miejscu przed ćwiczeniem, automatyczne dopasowanie do wzrostu użytkowników oraz do osób ćwiczących w pozycji stojącej i siedzącej, korekcję postawy
	TAK

	4. 
	Zawiera możliwość ćwiczenia w pozycji stojącej i siedzącej 
	TAK

	5. 
	W każdym interaktywnym ćwiczeniu osoba ćwicząca widzi na monitorze swoje rzeczywiste odbicie lustrzane 
	TAK

	6. 
	Zawiera możliwość zapisywania dowolnej liczby użytkowników i prezentacji rezultatów z ich sesji ćwiczeniowych na wykresach
	TAK

	7. 
	Zawiera możliwość tworzenia i zapisywania dedykowanych sesji ćwiczeń dla każdego użytkownika osobno. Zaplanowana sesja ma zdefiniowane ćwiczenia, parametry - poziom trudności, czas ćwiczenia, wymagany zakres ruchów (możliwość ustawiania różnych zakresów ruchu dla lewej i prawej strony).
	TAK

	8. 
	Zawiera możliwość dostosowania parametrów ćwiczeń do możliwości użytkownika
	TAK

	9. 
	Zawiera wbudowane w program instrukcje multimedialne oraz tekstowe do wszystkich ćwiczeń
	TAK

	10. 
	Zawiera wbudowane w program filmy instruktażowe z osobą wyjaśniającą przebieg każdego ćwiczenia
	TAK

	11. 
	Licencja na oprogramowanie jest bezterminowa
	TAK

	12. 
	Zawiera komputer o minimalnych parametrach:  Windows 10 64-bit, CPU (procesor): Intel Core i3-7200U (Dual Core, 2.5 GHz, 3 MB cache) lub o zbliżonym wyniku w teście passmark, RAM: 8 GB - rozłożone na 2 kości po 4GB, GPU (karta graficzna):  kompatybilna z DirectX 11, Dysk: SSD min. 120 GB, Porty: min. 4 x USB - w tym min. 1 x USB 3.0, HDMI, 
	TAK

	13. 
	Zawiera zdalną klawiaturę do obsługi stanowiska
	TAK

	14. 
	Zawiera kamerę 3D z możliwością podłączenia do komputera (konwerter USB)
	TAK

	15. 
	Zawiera monitor min. 40 cali, FullHD, stojak zajmujący nie więcej niż 1m2
	TAK

	

	Dynamiczne urządzenie wspierające funkcję kończyny górnej:

	16. 
	Urządzenie montowane na stole
	TAK

	17. 
	Możliwość stosowania w pozycji stojącej i siedzącej
	TAK

	18. 
	Blokada obrotu ramy
	TAK

	19. 
	Pełne odciążenie osłabionych mięśni obręczy barkowej oraz ramienia
	TAK

	20. 
	Możliwość wykonywania zadań funkcjonalnych 
	TAK

	21. 
	Zmniejszenie wpływu siły grawitacji
	TAK

	22. 
	Możliwość wykonywania czynności życia codziennego
	TAK

	23. 
	Eliminacja nieprawidłowych nawyków ruchowych i kompensacji podczas używania kończy górnej
	TAK

	24. 
	Możliwość połączenia ćwiczeń z dedykowanymi ortezami z odciążeniem całej kończyny górnej
	TAK

	25. 
	Podpórka na przedramię
	TAK

	26. 
	Podpórka na łokieć
	TAK

	27. 
	Możliwość blokowania i odblokowywania podpórki na przedramię
	TAK

	28. 
	Skala napięcia służąca do określania wartości odciążenia jakiego wymaga chore ramię
	TAK

	29. 
	Gwarancja: 24 miesiące
	TAK


Dostawca zobowiązany jest do wniesienia uruchomienia i konfiguracji dostarczonego sprzętu.

Zamawiający wymaga, by:

· Dostawa zrealizowana była w terminie maks. do 8 tygodni od daty zawarcia umowy

· Na dostarczony zestaw oferent udzielił zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji

· Dostawca zapewnił wdrożenie stanowiska w siedzibie Zamawiającego oraz szkolenie osób obsługujących stanowisko, bezpłatne wsparcie techniczne i aktualizacje z usprawnieniami oprogramowania 24 miesiące, pełen serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny 

64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2; tel. /065/ 520 34 95; 535 04 77; 535 03 49

www.osieczna.com.pl; szpital@osieczna.com.pl


64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2; tel. /065/ 520 34 95; 535 04 77; 535 03 49

www.szpital.osieczna.com.pl; szpital@osieczna.com.pl


64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2; tel. /065/ 520 34 95; 535 04 77; 535 03 49

www.osieczna.com.pl; rehabilitacja@osieczna.com.pl


