Załącznik nr 13 do OPZ
Znak sprawy: X/PN/2018

Wymagania na:

Rozbudowę PACS RIS

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy dostawa licencji systemu PACS RIS do siedziby Zamawiającego, spełniającego minimalne wymagania funkcjonalne określone poniżej oraz ich instalacja i konfiguracja w środowisku Zamawiającego. Opisany poniżej podział na poszczególne moduły szpitalnego systemu informatycznego ma charakter poglądowy. Merytorycznie oznacza to, że oferowana rozbudowa systemu PACS RIS nie musi się składać dokładnie z takich modułów, ale musi spełniać wymagania funkcjonalne szczegółowo opisane poniżej. W ramach rozbudowy systemu PACS RIS wymaga się  wdrożenia następujących modułów systemu PACS RIS:

Wymagania ogólne:

  - Wszystkie elementy dostarczanego oprogramowania radiologicznego muszą być w języku polskim, 
z instrukcjami w języku polskim (dopuszcza się instrukcje w formie elektronicznej).

  - Wszystkie funkcje dostarczanego oprogramowania radiologicznego przeznaczone dla użytkowników mają być dostępne poprzez interfejs WWW bez potrzeby instalacji jakichkolwiek pluginów. Wyjątkiem jest oprogramowanie dla stacji diagnostycznych.

  - Klient systemu RIS, PACS, Dystrybucja obrazów, Stacji Diagnostycznej musi pracować na systemie Windows, Linux, Macintosh.

  - System PACS musi być zintegrowany z urządzeniami DICOM, które wskaże Zamawiający (minimum 3 licencje na podłączenie urządzeń) w zakresie minimum DICOM Storage, Dicom Query , Dicom Retrieve , Dicom MWL.

  - Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do dokonnia pełnej migracji danych 
z obecnie uzywanego systemu PACS/RIS o nazwie JiveX

Wymagane minimalne wymagania funkcjonalne:

- System pracowni diagnostycznej RIS – 1 licencja (licencja bez ograniczenia dostępu dla jednoczesnych użytkowników):

- Program posiada Polską pomoc kontekstową

- Program posiada Polski interfejs użytkownika

- Skróty klawiszowe definiowane na etapie wdrożenia

- Program RIS działa na systemach operacyjnych windows xp i nowszych, linux, mac

- Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i poza nim

- Program wysyła badania na worklistę w momencie zapisu rejestracji lub w momencie rozpoczęcia wykonywania badania przez technika (opcja konfiguracyjna)

- Program oznacza badanie jako zakończone jeśli system PACS poinformuje o przyjściu pierwszego zdjęcia, lub jeśli technik zakończy badanie (opcja konfiguracyjna)

- Wygenerowane w systemie wydruki można zapisać lokalnie w formatach minimum: pdf, rtf, odt, docx, html, xls, csv

- System identyfikuje i weryfikuje lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu 
z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających

- System identyfikuje jednostki zlecające na podstawie numeru umowy z NFZ, NIPu, Regonu, skrótu

- Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL (za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL)

- Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu, weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy

- Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIPem, Regonem

- System daje możliwość wprowadzenia pracowni

- System daje możliwość wprowadzenia listy oddziałów, opcja importowania oddziałów z XLS

- System daje możliwość wprowadzania jednostek kierujących, opcja importowania jednostek kierujących 
z XLS

- System daje możliwość wprowadzania lekarzy kierujących, opcja importowania lekarzy kierujących z XLS

- System umożliwia definiowanie przyczyn anulowania badań

- Po rozpoczęciu opisu , system uniemożliwia modyfikację rozpoczętego opisu przez innego lekarza niż autor opisu, wyjątkiem jest rola administratora opisów który może zawracać rozpoczęte opisy do powtórnej edycji

- Wyszukiwanie nie jest zależne od wielkości liter

- Wyszukiwanie nie jest zależne od polskich znaków diakrytycznych np. wpisując Brzeczyszczykiewicz uzyskamy dokładnie te same wyniki co dla Brzęczyszczykiewicz

- System jest wyposażony w zaawansowaną wyszukiwarkę, która na postawie wprowadzonych przez użytkownika fraz jest w stanie przeszukać wybrane obszary programu: rejestracje, opisy badań, pracownie, gabinety, jednostki kierujące, lekarzy zlecających, kategorie, kategorie HIS, kategorie PACS, urządzenia PACS, Kod ICD9, ICD10, sekwencje, kartoteka pacjentów, akcje, opcje, pomoc

- Zaawansowana wyszukiwarka jest przypięta do głównego okna i jest zawsze widoczna. Wyświetla wyniki w działach zgodnie z zadanymi filtrami, wraz z informacjami dodatkowymi. Kliknięcie w wynik otwiera miejsce występowania elementu, np. „kowalski” 3 wpisy w kartotece pacjenta, 5 wpisów w opisie zatwierdzonych ... wybór wpisu z zakładki opis otworzy opis wybranej pozycji, wybór z działu rejestracja otworzy rejestrację dla wpisu itp.

- System zbiera statystyki z najczęściej wybieranej jednostki zlecającej, komórki organizacyjnej, lekarza zlecającego

- System umożliwia wczytanie elektronicznej umowy z funduszem NFZ (możliwość podpięcia umowy pod pracownie, ilość punktów pobierana jest na podstawie kodu produktu NFZ automatycznie z umowy NFZ)

- System wyświetla listę wyników zleceń z w pełni konfigurowanym układem kolumn

- System zapamiętuje ostatnio użyte kryteria wyszukiwania jak i konfigurację per użytkownik

- Funkcje w  zakresie kartoteki pacjenta:

  - Dane podstawowe: Imię, nazwisko, PESEL, nazwisko panieńskie, płeć, data urodzenia, wiek

  - Data urodzenia, płeć i wiek uzupełniają się automatycznie po wprowadzeniu poprawnego numeru pesel

  - Dane dodatkowe: drugie imię, miejsce urodzenia, telefon komórkowy oraz stacjonarny, nr dowodu osobistego, nr paszportu, oddział NFZ, uwagi

  - Uprawnienia dodatkowe: Nazwa dokumentu, nr dokumentu, ważność dokumentu od-do, typ dokumentu

  - Typ dokumentu jest słownikiem zawierającym komplet podstaw uprawniania np.: honorowy dawca krwi, inwalida wojenny itd.

    - Dane adresowe: adres zameldowania, tymczasowy, korespondencyjny

  - Adresy zawierają: ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, poczta, gmina, powiat, województwo, kraj

  - Adresy można kopiować za pomocą opcji np. z zameldowania do korespondencyjnego

    - Kartoteka pacjenta umożliwia szybkie dodanie pacjenta NN

    - Kartoteka pacjenta pozwala na wyświetlenie wszystkich badań i terminów pacjenta, wydruk opisów, wywołanie przeglądarki obrazów w celu wyświetlenia zdjęć

  - Kartoteka pacjenta pozwala na nagranie badania bądź kilku badań pacjenta na urządzeniu zewnętrznym (np. duplikator)

    - Kartoteka pacjenta pozwala na wyświetlenie informacji o badaniu w tym o danych ekspozycji

  - System posiada opcję blokującą dodanie pacjenta z błędnym numerem PESEL, bądź duplikatem numeru PESEL

- Funkcje w  zakresie terminarza:

  - Możliwość wybrania pracowni i gabinetu

  - Wybór kategorii badania na podstawie gabinetu

  - Możliwość kopiowania słownika kategorii badań oraz pojedynczych kategorii badań do nowego gabinetu

  - Możliwość wybrania płatnika badania, minimum: NFZ, Prywatne, Umowa, Wewnętrzne

  - Możliwość wybrania trybu badania, minimum: stabilny, pilny

  - Możliwość wprowadzenia harmonogramu pracy gabinetu w zależności od płatnika, który zawiera minimum: czas obowiązywania od, do, godziny pracy od do, oddzielnie na każdy dzień tygodnia 
(pn-nd)

  - System musi udostępniać graficzne narzędzie umożliwiające administratorowi zarządzanie parametrami reguł dla danych pasm rezerwacji.

  - Wizualizacja na terminarzu harmonogramu pracy dla wybranego trybu przy pomocy innego koloru

    - Możliwość zmiany za pomocą jednego kliknięcia miesiąca terminarza

    - Możliwość zmiany za pomocą jednego kliknięcia dnia miesiąca terminarza

  - Terminarz wyświetla innym kolorem pasma pracy wypadające w dni ustawowo wolne

  - Terminarz umożliwia dodanie przerwy w pracy gabinetu wraz z opisem

  - Terminarz umożliwia usunięcie przerwy w pracy gabinetu

  - Terminarz umożliwia dodanie przerwy w pracy gabinetu wraz z opisem

  - Terminarz umożliwia rejestrację dwóch pacjentów na ten sam termin

  - Terminarz pozwala na zachodzenie terminów na siebie.

  - Każda kategoria badania ma przypisany domyślny czas trwania badania który jest widoczny przy wyborze terminu

  - Terminarz umożliwia zmianę czasu trwania badania pacjenta ze skokiem co 5 minut

  - Istnieje możliwość zmiany/edycji terminu pacjenta w obrębie dowolnej jednostki czasowej

  - Terminarz w momencie rejestracji podpowiada nazwiska już istniejących Pacjentów w systemie RIS

  - Terminarz w momencie wpisywania nazwiska/PESEL pacjenta podpowiada dane na podstawie istniejących w bazie danych pacjentów

  - Terminarz pozwala na przesunięcie terminu w obrębie wyświetlonego terminarza

  - Terminarz pozwala na wycięcie terminu i wklejenie go np. miesiąc w przód

  - Terminarz nie pozwala na rejestrację pacjentów wstecz (rejestracja możliwa od dzisiaj w przód)

  - Terminarz pozwala na wydrukowanie kodu kreskowych Pacjenta, Badania

  - Terminarz wyświetla informacje o ilości punktów NFZ zapisanych w ramach badań zaplanowanych na wskazany dzień, tydzień, w obrębie umowy

  - Terminarz wyświetla informacje o pozostałej ilości punktów NFZ do wykorzystania z umowy

  - Terminarz posiada blokadę zapisu na badania rozliczane z NFZ na podstawie ustalonych w systemie kryteriów

  - zmiana terminu badania trybu NFZ zmusza użytkownika do wyboru przyczyny zmiany terminu wraz 
z miejscem na wpisanie uwag oraz wyświetleniem wszystkich poprzednich zmian tego terminu wraz 
z przyczynami, przyczyny zmiany są do wyboru i będą zawarte w słowniku

  - Istnieje możliwość wyszukania zajętego terminu pacjenta na podstawie imienia, nazwiska i numeru pesel, przy czym ciąg znaków wprowadzany będzie w jednym polu a system sam przeszuka potrzebne dane

  - System ma możliwość dodania terminu na badania podwójne (np. jedno skierowanie na badanie kręgosłupa piersiowego oraz lędźwiowego)

  - Terminarz oznacza badania do których nie zostało dostarczone skierowanie do 14 dni na żółto, 	 powyżej 14 dni na czerwono, dostarczono skierowanie bez oznaczenia.

  - Terminarz posiada możliwość wyświetlenia listy terminów bez dostarczonego skierowania zawierającej minimum: Nazwisko i imię pacjenta, datę rejestracji, datę badania, termin dostarczenia skierowania

  - Terminarz posiada możliwość wyświetlenia historii rejestracji pacjenta który zawiera: status badania, nazwisko, imię, datę badania, datę rejestracji, kategorię badania, osobę rejestrującą, tryb przyjęcia, płatnik

  - Terminarz pozwala na prowadzenie listy rezerwowej pacjentów

  - Terminarz umożliwia prowadzenie notatek dnia, widocznych dla użytkowników terminarza

  - Terminarz powiadamia użytkownika jeśli w danym dniu wybrany pacjent ma już zarezerwowane badanie

  - Terminarz po rejestracji generuje wydruk potwierdzenia rejestracji wraz z informacją o terminie dostarczenia skierowania jeśli skierowanie nie zostało dostarczone

  - Terminarz po rejestracji generuje wydruk etykiety z kodem kreskowym badania

  - Terminarz pozwala na zarejestrowanie kolejnego terminu pacjenta bez konieczności ponownego uzupełniania formularza rejestracji z możliwością zmiany kategorii badania (kopiuj - wklej)

  - Terminarz pozwala na wydruk widoku pracowni (terminów badań) na podstawie wybranego zakresu dat. Wydruk zawiera minimum: dane jednostki leczniczej, nagłówek tytułowy z zakresem dat, tabelę zawierającą nazwisko, imię, pesel, datę badania, czas badania od do, kategorię, oraz gabinet)

  - Terminarz pozwala na integrację z systemami HIS (terminy badań przesłane z systemu HIS mogą być automatycznie akceptowane, lub akceptowane ręcznie, przenoszenie na wskazany dzień)

  - W terminarzu można uzupełnić dane niezbędne podczas rejestracji jeśli taką decyzję podejmie użytkownik rejestrujący badanie

  - Terminarz wymusza pełne uzupełnienie danych rejestracyjnych dla pacjentów rejestrowanych na dzisiaj

  - Terminarz posiada opcję wyszukania wolnego terminu.

  - Administrator ustala ile dni w przód od dzisiaj obejmuje wyszukiwanie oraz maksymalną ilość wolnych terminów do wyświetlenia

  - Terminarz może być wyświetlany w widoku 7 dniowym, 5 dniowym, lub 7 dniowym z widokiem tygodniowym pn-nd (możliwość wyboru przez administratora)

- Funkcje w  zakresie rejestracji pacjenta przed badaniem:

  - Domyślnie wyświetlane są terminy na dzisiaj pracowni i gabinetu przypisanego do użytkownika zalogowanego

  - Istnieje możliwość rejestracji pacjenta bez ustalenia terminu w terminarzu

  - Istnieje możliwość szybkiej rejestracji pacjenta NN, automatycznie pesel uzupełnia się cyframi „0” (zero) oraz imię i nazwisko danymi NN wraz z datą i godziną w celu łatwej identyfikacji pacjenta oraz wykonania Transpozycji pacjenta NN do numeru PESEL

  - Rejestracja pozwala na wybór/zmianę pracowni, gabinetu, kategorii, płatności(np. NFZ), płatnika(np. śląski), trybu przyjęcia, kategorii badania

  - Rejestracja nowego badania posiada opcję CITO która wyłącza walidację kompletności i poprawności wprowadzonych danych.

  - W rejestracji można wprowadzić cenę badania.

  - Rejestracja pozwala na zmianę pacjenta oraz edycję danych pacjenta.

  - Rejestracja po zmianie pacjenta informuje wyświetla pytanie o zmianę płatnika jeśli w kartotece pacjenta widnieje inny płatnik niż wybrany przez personel rejestrujący

    - Jeśli termin był wprowadzony przez terminarz i dzisiaj ma zostać wykonane badanie gdzie płatnikiem jest NFZ to wejście w rejestrację powoduje automatyczną weryfikację pacjenta 
w systemie EWUŚ

    - Kolejne wejście w rejestrację jeśli pacjent został pozytywnie zweryfikowany poprzez EWUŚ nie powoduje ponownych odpytań

  - Istnieje możliwość wydruku oświadczenia pacjenta lub opiekuna o objęciu ubezpieczeniem. Dane pacjenta są uzupełnione automatycznie.

  - W rejestracji można wprowadzić numer zewnętrzny ze skierowania.

  - Dane o skierowaniu zawierają: data skierowania, data dostarczenia skierowania, jednostka zlecająca, komórka organizacyjna zlecającego, lekarz kierujący, ICD 10, możliwość wprowadzenia uwag.

  - Rejestracja zawiera Informacje o wykonaniu badania: lekarz zadeklarowany, os. wykonująca, os. opisująca lek. konsultujący, lek. oceniający.

  - Rejestracja zawiera informacje o sposobie wydania wyniku minimum: osobisty, poczta, osoba upoważniona,

  - Przy wydaniu pocztą użytkownik może wybrać dowolny adres z puli wprowadzonych adresów pacjenta którego dotyczy badanie

  - System posiada walidacje uzupełnienia i poprawności rejestracji badania NFZ w zakresie: pesel, data urodzenia, lekarz zadeklarowany, poprawny PWZ lekarza zadeklarowanego, potwierdzenie EWUŚ lub oświadczenie, ICD10, lekarz zlecający, PWZ lekarza zlecającego, jednostka kierująca, REGON jednostki kierującej, NIP jednostki kierującej, data skierowania, data dostarczenia skierowania, komórka organizacyjna zlecającego, płatnik

  - Administrator w opcjach może wybrać walidację które zablokują zapis. Pozostałe walidacje będą tylko informować użytkownika o brakach i nieprawidłowościach do uzupełnienia

  - Program posiada podpowiedzi lekarza zadeklarowanego wraz z terminarzem pracy lekarza

  - Program podpowiada lekarza zadeklarowanego na podstawie terminarza pracy lekarzy, z możliwością wyświetlenia wszystkich lekarzy

  - Program posiada opcję podpowiadania lekarza zadeklarowanego z możliwością wyświetlenia lekarza 
z zadanym czasem przed i po badaniu np.. lek. 1 pracuje do godz. 15:00, lek. 2 od 15:00, administrator może ustawić że lekarz będzie się podpowiadał 60 minut dłużej ( lek. 1 do godz. 16:00) oraz 30 minut wcześniej (lek. 2 od godz 14:30).

  - Program posiada opcję automatycznego wybrania CITO i daty skierowania na dzisiaj dla nowego pacjenta NN

  - Program posiada możliwość zablokowania możliwości wprowadzenia daty skierowania późniejszej niż data badania

  - Program posiada możliwość konfigurowania ilości dni na dostarczenie skierowania oraz opcję wliczenia soboty jako dnia roboczego

  - Program posiada możliwość dołączenia do gabinetu ankiety wyświetlającej się w rejestracji, która zbiera dane niezbędne do prawidłowego wykonania badania

  - Program przy kolejnej rejestracji pacjenta uzupełnia ankietę danymi z poprzedniego badania 
z możliwością zmiany,

  - Program podpowiada i wyszukuje jednostki kierujące na podstawie nazwy, skrótu, numeru umowy, 
nr NIP, REGON

  - Program podpowiada i wyszukuje komórki organizacyjne na podstawie jednostki kierującej, numeru, nazwy

  - Program podpowiada i wyszukuje lekarza zlecającego na podstawie imienia, nazwiska, PWZ

  - Jednostkę zlecającą, komórkę organizacyjną, lekarza kierującego, ICD10, lekarza zadeklarowanego, 
w przypadku błędów można szybko edytować za pomocą skrótu klawiszowego. Po zapisie dane 
w rejestracji są zaktualizowane

  - Jednostkę zlecającą, komórkę organizacyjną, lekarza kierującego, ICD10 można dodać do słownika za pomocą przycisku dodaj bądź skrótu klawiszowego. Nowy wpis w słowniku automatycznie zostanie wybrany w rejestracji

- Funkcje w  zakresie obsługi technika:

  - Lista technika wyświetla domyślnie badania na dzisiaj

  - Technik widzi dane pacjenta, uwagi z rejestracji, ankietę, kategorię badania

  - Technik mam możliwość wprowadzenia danych o kontraście i podaniu znieczulenia

  - Technik przy badaniu w gabinecie innym niż typu RTG ma możliwość wyboru czasów 
i sekwencji badania

  - Technik ma możliwość uzupełnienia personelu obecnego przy badaniu

  - Technik ma możliwość sprawdzenia/wprowadzenia parametrów badania: nr ekspozycji, czas ekspozycji, Imageno, JPG, KVP, Mini, Suid, mAS, DLP, WebURL

  - Technik może dodać swoje uwagi do badania.

  - Technik może wysłać dane badania na worklistę.

  - Technik może zakończyć badanie, oraz oznaczyć badanie którego nie udało się wykonać.

- Funkcje w  zakresie opisu:

  - Domyślnie wyświetlane są badania do opisu z przedziału czasu ustawionego przez administratora

  - Badanie można przypisać do wybranego lekarza do opisu

  - Badanie można przypisać do wybranego personelu do przepisania

  - Użytkownik może przypisać do siebie nieprzypisane badania

  - Otwarcie okna opisu wysyła komunikat do przeglądarki z żądaniem wyświetlenia zdjęć opisywanego badania

  - Okno opisu posiada możliwość dodania szablonów opisów globalnych dla gabinetu, dostępnych dla wszystkich oraz szablonów poszczególnych lekarzy

  - Użytkownik w oknie opisu może zaznaczyć fragment opisu i dodać go jako szablon do gabinetu bądź do siebie

  - Użytkownik ma możliwość oznaczenia skrótem szablonu opisu

    - Użytkownik ma możliwość wyświetlenia podpowiedzi/szablonów pod skrótem klawiszowym

    - wpisanie w opisie skrótu nazwy szablonu + skrót klawiszowy podpowiedzi wyszukuje szablony zgodne z wpisanymi znakami.

  - Użytkownik ma możliwość uzupełnienia kodu ICD10 opisu

  - System posiada opcję kopiowania ICD10 ze skierowania do opisu (konfigurowalne przez administratora)

  - System posiada opcję blokady zatwierdzenia opisu jeśli lekarz nie wybrał kodu ICD 10 (konfigurowalne przez administratora)

  - Użytkownik w oknie opisu widzi uwagi z rejestracji oraz uwagi od technika

  - Użytkownik może wprowadzić swoje uwagi do opisu

  - Użytkownik może prześledzić historię zmian opisu wraz z oznaczeniem miejsc dodania/modyfikacji oraz usuwania wierszy

  - Użytkownik może wyświetlić w bocznym oknie poprzednie badania i opisy pacjenta

  - Użytkownik podczas opisu może wyświetlić szczegółowe dane pacjenta, oraz badania

  - Użytkownik mający odpowiednie uprawnienia może zatwierdzić opis, bądź zapisać w celu dalszej pracy.

  - Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami ma możliwość zmiany przypisania badań do lekarzy

- Funkcje w  zakresie wydawania wyników:

  - Domyślnie wyświetlane są badania do wydania z przedziału czasu ustawionego przez administratora

  - System umożliwia wydawanie wyników, wyszukiwanie wyników możliwe jest na podstawie danych osobowych Pacjenta, kodu kreskowego, typu gabinetu, daty wykonania badania, statusu badania

  - System w momencie wydawania wyniku pozwala na wprowadzenie informacji o osobie odbierającej oraz wskazanie jaki zakres dokumentów został odebrany

  - System umożliwia wydanie wyników n-krotnie, zapisując historię wydania wyników

- System archiwizacji, dystrybucji obrazów i stacji diagnostycznej PACS – 1 licencja 
(bez ograniczenia dostępu dla jednoczesnych użytkowników pozwalająca na zgromadzenie 
w archiwum PACS minimum 5TB danych obrazowych):

- Musi być możliwe zainstalowanie systemu PACS na co najmniej jednym z natywnych systemów: Linux - 32 i 64 bitowy lub MS Windows - 32 i 64 bitowy

- Klient systemu PACS (w zakresie modułu dystrybucji badań klinicznych) działający w oparciu 
o przeglądarkę internetową musi działać na systemie: Linux - 32,64 bitowym, Windows - 32,64 bitowy

- Musi być możliwa konfiguracja systemu PACS z poniższymi bazami danych: Oracle, Postgresql, Microsoft SQL Server, Mysql

- Musi mieć możliwość wykorzystania więcej niż 8 GB pamięci RAM

- Musi umożliwić skonfigurowanie systemu tak by oczekiwał na połączenia TCP na jednym porcie, 
lub więcej niż jednym porcie TCP

- Musi być w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi.

- Musi udostępniać serwis Wado zgodny ze standardem DICOM

- Musi być zgodny ze standardem IHE w zakresie zgodny z „PACS - zgodność z IHE

- Musi obsługiwać protokoły DICOM C- Move, C-FIND , C-Store jako SCU i SCP

- Musi obsługiwać protokół DICOM Storage Commitment jako SCU i SCP,

- Musi obsługiwać protokół DICOM MPPS jako SCP, CREATED - utworzony zapis badania, SCHEDULED - badanie rozpisane do wykonania, IN PROGRESS - badanie w trakcie wykonywania, DISCONTINUED - przerwano wykonywanie badania, COMPLETED - badanie zakończone

- Musi obsługiwać DICOM MWL jako SCP, prezentowana dla urządzeń medycznych worklista generowana jest na podstawie danych pochodzących z systemu RIS

- Musi umożliwiać skierowanie worklisty na dowolny aparat tak by w systemie RIS możliwe było wskazanie na którym konkretnie aparacie ma być wykonane badanie

- DICOM MWL musi umożliwiać następującą funkcje: akceptować TransferSyntax, ImplicitVRLittleEndian, ExplicitVRLittleEndian

- Pozwalać na proxowanie zapytań worklisty do zewnętrznych systemów MWL, tak by zapytanie MWL wysłane do jednego systemu PACS zostało automatycznie przesłane do innych podłączonych systemów PACS i zwróciło wynik w jednej odpowiedzi

- Możliwa jest konfiguracja systemu tak by dane wprowadzone przez technika na konsoli urządzenia medycznego nadpisywane były danymi z systemu RIS, dla np.: imienia i nazwiska pacjenta, rodzaju wykonywanego badania, technika wykonującego badanie

- Możliwa jest konfiguracja systemu tak by dane wprowadzone przez technika na konsoli urządzenia medycznego nadpisywały dane z systemu RIS, dla np.: imienia i nazwiska pacjenta, rodzaju wykonywanego badania, technika wykonującego badanie

- Komunikacja pomiędzy systemem PACS , RIS odbywa się za pomocą komunikatów HL7

- Musi umożliwiać minimalnie konfigurację następujących timeoutów: timeout nawiązania połączenia, timeout oczekiwania na odpowiedź na C- Store request, timeout oczekiwania na asocjację połączenia DICOM

- Musi obsługiwać DICOM Transfer Syntax w zakresie: JPEG baseline, JPEG extended, JPEG lossy dicom secondary capture, JPEG lossless, JPEG-LS lossless image compression JPEG 2000, RLE Transfer Syntax,

- Musi automatyczne łączyć dwóch lub więcej serii badania na podstawie unikatowej referencji ramki obrazu - Tag DICOM

- Musi umożliwiać kompresowanie przyjmowanych obrazów w locie

- Musi umożliwiać kompresowanie obrazów z opóźnieniem na zasadzie: np. badania o modalności CR kompresowane są po 3 dniach od umieszczeniu ich w archiwum, badania o modalności CT kompresowane są po 1 godzinie od umieszczenia w archiwum

- Musi umożliwić wysyłanie do określonych AETiTLE badań z określonym transfer syntax

- Musi umożliwiać podłączenie macierzy dyskowych do systemu w następujący sposób: jedna macierz dyskowa ONLINE, dwie macierze dyskowe ONLINE, w momencie zapełnienia jednej macierzy system automatycznie zaczyna zapisywać badania na drugiej, dwie macierze dyskowe ONLINE, jedna z macierzy jest szybka, druga wolniejsza, w momencie zapełnienia szybszej macierzy najstarsze badania przenoszone są na wolniejszą macierz, kilka macierzy dyskowych z określonym priorytetem zapisywania, jeśli przekroczy określony poziom zapełnienia system przełącza się na dysk z kolejnym priorytetem

- Musi umożliwiać konfigurację automatycznego przesyłania badań znajdujących się w systemie do zewnętrznych stacji diagnostycznych zewnętrznych systemów PACS na zasadzie: jeśli zadany AETITLE przyśle badanie do systemu, prześlij je do zewnętrznego urządzenia, jeśli badanie przesłane do systemu posiada w tagach dicom określoną wartość, prześlij je do zewnętrznego urządzenia: np. („Badania z SOR”) automatycznie prześlij na stację do SOR, np.: jeśli w instancji slice thickness jest > 2.0 wyślij badanie na stację A

- Musi obsługiwać funkcję prefetchingu

- Musi dokonać porównania danych obrazowych przychodzących z urządzenia medycznego z danymi znajdującymi się w systemie RIS, w przypadku gdy dane są różne, system wybierze dane z systemu RIS 
i nadpisze dane z urządzenia medycznego w następującym zakresie: można skonfigurować system by Imię 
i nazwisko pacjenta wprowadzone na urządzeniu miało niższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone w systemie RIS, można skonfigurować system by Imię i nazwisko pacjenta wprowadzone na urządzeniu miało wyższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone w systemie RIS

- Nazwa procedury wprowadzone na urządzeniu ma niższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone 
w systemie RIS,

- Nazwa procedury wprowadzone na urządzeniu ma wyższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone 
w systemie RIS,

- Musi udostępniać użytkownikowi interfejs pozwalający na wyświetlenie następujących danych jako listy badań zawierającej: imię i nazwisko pacjenta, płeć pacjenta, data urodzenia pacjenta, jednostka zlecająca lub lekarz zlecający, data badania, rodzaj badania, informacja czy badanie w systemie PACS ma powiązanie z badaniem w systemie RIS, ilość serii w badaniu, informacja o tym czy serie składające się na badanie zostały zarchiwizowane na nośniku OFFLINE, informacja o tym czy zarchiwizowane serie są dostępne w archiwum ONLINE, czy też zostały usunięte z dysku i znajdują się jedynie na nośniku OFFLINE, informacja o nośnikach OFFLINE na których znajdują się badania, dla kaset LTO , informacja o nazwie 
i numerze kasety oraz numerze zadania archiwizującego, odnośnika pozwalającego na wywołanie modułu dystrybucji obrazów ładującego badanie wskazanego pacjenta

- Musi udostępniać funkcję redundancji , tak że w przypadku nie działania jednego z serwerów systemu PACS, system redundantny podejmie pracę w miejsce serwera podstawowego.

- Funkcje w  zakresie zarządzania biblioteką LTO:

  - Musi być możliwość ustawienia czasu po którym badanie z pamięci ONLINE, zostanie przeniesione 
do pamięci OFFLINE w zakresie: jaki okres po spłynięciu badania należy wykonać kopię tego badania na pamięci OFFLINE, co jaki czas ponowić próbę jeśli wykonanie kopii na pamięć OFFLINE nie udało się

  - Musi być możliwość ustawienia czasu po którym badanie z pamięci ONLINE zostanie usunięte z 	dysku, pod warunkiem wypełnienia poniższych kryteriów (łącznie, lub osobno zależnie od konfiguracji systemu): jeśli badanie zostało zapisane w pamięci OFFLINE w jednej kopii na nośniku zewnętrznym można usunąć badanie, jeśli badanie zostało zapisane w pamięci OFFLINE w dwu kopiach na nośniku zewnętrznym można usunąć badanie, jeśli nośnikiem zewnętrznym jest nośnik typu readonly, jeśli dane na nośniku zewnętrznym zostały zweryfikowane, czyli zweryfikowano iż sumy MD5 poszczególnych elementów badania na nośniku zewnętrznym są tożsame z sumami MD5 w pamięci ONLINE, jeśli przekroczony został pułap zapotrzebowania miejsca na dysku np.: jeśli wolne jest mniej niż XX GB 
w pamięci ONLINE usuń badania, usuń badanie jeśli nie było 	pobierane dłużej niż X dni

  - Musi być możliwe wywołanie miniatur badania nawet gdy badanie znajduje się w pamięci OFFLINE

  - Musi być możliwe automatyczne przywrócenie badania z pamięci

  - OFFLINE do pamięci ONLINE po wywołaniu badania w obrazie systemu PACS

  - Musi wyświetlać informację o statusie archiwizacji offline (działa / nie działa)

  - Musi prezentować listę badań do odzyskania z informacją na której kasetce znajduje się badanie 
o odzyskania

  - Aplikacja obsługująca bibliotekę LTO musi umożliwiać wywołanie ekranu wyświetlającego listę nośników

    - OFFLINE dla kaset LTO w zakresie: nr nośnika, nazwa nośnika, nr slotu w którym znajduje się nośnik, data ostatniego zapisu badań na nośniku, informacja o tym czy nośnik jest pełny, ilość plików znajdujących się na nośniku, zajętość w GB nośnika, musi być możliwe wywołanie procesu dodania nowej kasety LTO do nośnika, proces ten może zostać wykonany przez użytkownika,

    - Musi automatycznie wykrywać czy nośnik zostanie wykorzystany do tworzenia 1 czy 2 kopii obrazów

  - Musi wyświetlać użytkownikowi logi krytyczne z procesu archiwizacji offline

- Funkcje w  zakresie lekkiego klienta systemu PACS:

  - Wykorzystanie lekkiego klienta który nie wymaga instalowania, uruchamiania jakichkolwiek modułów, programów, działa w przeglądarce FireFox, Internet Explorer, safari)

  - Klient ten zgodny jest ze standardem DICOM Wado, może pracować z dowolnym serwerem systemu PACS wyposażonym w serwis Wado

  - Musi współpracować z dowolnym systemem systemu PACS i umożliwić jego przeszukanie za pomocą DICOM Query

  - Musi współpracować z wieloma serwerami systemu PACS jednocześnie, umożliwiając ich przeszukanie pod kątem badań

  - Musi umożliwiać wyświetlenie listę badań pacjenta, listę serii, listę zdjęć

  - Musi umożliwiać dostęp do obrazów znajdujących się w systemie PACS i pozwolić na następujące operacje:

  - przeglądanie obrazów wywołanego badania za pomocą rolki myszy i klawiatury, zmiany jasności 
i kontrastu w trybie płynnym , wykonywane zmiany są automatycznie wyświetlane użytkownikowi, powiększanie obrazu w trybie płynnym, wykonywane zmiany są automatycznie wyświetlane użytkownikowi:

  - Musi umożliwiać zalogowanie się do systemu PACS i zgodnie z przypisanymi uprawnieniami uzyskać minimalnie następujące poziomy dostępu - administrator systemu PACS: dostęp do konfiguracji AETITLE, dostęp do podglądu skorowidzu pacjentów, możliwość edycji ich danych, dostęp do skorowidza badań, możliwość łączenia pacjentów, przesuwania obrazów pomiędzy badaniami, zarządzanie regułami autoroutingu, przeglądania logów systemowych,

  - Dla lekarzy radiologów, lekarzy klinicystów: dostęp do obrazów medycznych w formie DICOM lub 
w formie rekonstrukcji

  - Możliwość przypisania użytkownika do grup budowanych dynamicznie na podstawie tagów DICOM, np.: jeśli jednostką zlecającą jest Izba przyjęć , nadaj uprawnienia grupie „izba_przyjec” do oglądania badania, jeśli badanie jest typu CT nadaj uprawnienia oglądania obrazu grupie CT

  - Musi umożliwiać integrację z drzewem LDAP (openldap, Novell, Microsoft Active Directory) tak by pełne dane użytkowników znajdowały się tylko w zewnętrznym drzewie LDAP, dane nie mogą być kopiowane z gałęzi LDAP do wewnętrznej bazy danych

  - Musi umożliwiać konfigurację komunikacji DICOM z wykorzystaniem szyfrowania TLS

  - Musi rejestrować zdarzenia systemowe o operacjach z datą, godziną, minutą i sekundą zachodzących 
w systemie PACS w zakresie: informacji o spłynięciu badania, informacji o pobraniu badania, informacji o przesłaniu badania do zewnętrznego systemu PACS, informacji o nadaniu uprawnień do badania, informacji o użytkowniku pobierającym badanie, informacji o nieudanej próbie zalogowania, informacji 
o modyfikacji danych pacjenta, informacji o modyfikacji danych zlecenia, informacji o wykonanym opisie dla badania i wygenerowaniu dokumentu SR.

- Funkcje w zakresie stacji diagnostycznej PACS:

  - Musi udostępniać tryb diagnostyczny - zdjęcia wyświetlane są w trybie 11 bitów (ilość odcieni szarości) z najwyższą jakością

  - musi automatycznie wykrywać ilość podłączonych monitorów i ustawiać odpowiedni tryb wyświetlania aplikacji

    - ekran diagnostyczny

    - ekran wyszukiwania badań

  - Musi umożliwiać ustawienie trybu autoryzacji do systemu dystrybucji obrazów:

    - bez autoryzacji

    - autoryzacja wymagana

    - autoryzacja opcjonalna

  - Musi udostępniać tryb kliniczny - zdjęcia wyświetlane są w trybie 8 bitowym (ilość odcieni szarości)

  - Musi umożliwić podłączenie więcej niż jednego serwera PACS

  - Musi umożliwiać przeszukanie serwera PACS w zakresie:

    - imię i nazwisko w wersji anglojęzycznej i polskojęzycznej (wyszukiwanie wyświetlanie 
z 	polskimi znakami diaktrycznymi)

    - id pacjenta

    - nr pesel pacjenta

    - daty wykonania badania

    - nazwy badania

    - modalności badania

  - Musi umożliwiać wyszukanie badań z ostatnich X godzin

  - Musi umożliwić zapisanie filtru wyszukiwania tak by można go było szybko wywołać 
w dowolnym momencie

  - Po załadowaniu badania, musi wyświetlać użytkownikowi listę dostępnych historycznych badań dostępnych na serwerach PACS, wraz z miniaturami badań

  - musi umożliwić szybkie powiększenie obecnie oglądanego obrazu do pełnego rozmiaru monitora i powrót do poprzednich ustawień i poprzedniej konfiguracji layoutu,

  - Musi umożliwić zaznaczenie wybranych obrazów i oznaczenie ich do:

    - wysłania do wskazanego zewnętrznego systemu PACS

    - wysłanie do wydrukowania na drukarce DICOM

    - wykonanie anonimizacji badania

    - wyświetlania tylko zaznaczonych badań

  - Musi umożliwiać ustawienie wydruku DICOM w zakresie:

    - dodanie obrazu do listy drukowanych obrazów, wyświetlane są miniatury drukowanych 	obrazów

    - na wyświetlonych miniaturach do drukowania możliwe jest zmiana zoom, zmiana

    - ustawienie layoutu do wydruku

  - Musi umożliwiać połączenie kilku serii w jedną serię

  - Musi obsługiwać hanging protocols:

    - minimalny układ layoutów 1x1,2x1,2x2, 3x2,3x3,4x4,4x5,4x6,

    - możliwe jest przypisanie hanging protocol do określonego typu badania bazując na danych 	zawartych w tagach DICOM np.: badanie o modalność „CR” z study description „bone*”, 	tak że dla badanie bone załaduje domyślnie ustalony layout włączając od razu MPR dla 	tomografii komputerowej i ładując ostatnie badanie porównawczo

    - użytkownik może ustawić automatyczne porównawcze ładowanie badań historycznych 	jeśli są dostępne w systemie PACS,

    - musi umożliwiać jednoczesne otworzenie kilku badań różnych pacjentów w formie okien 	lub zakładek, pozwoli to radiologowi opracowującym konkretne badanie na przerwanie 	pracy nad wskazanym badaniem i skonsultowanie badania innego pacjenta,

    - musi umożliwiać otwarcie i porównanie kilku badań tego samego pacjenta,

    - musi umożliwiać załadowanie konkretnej wskazanej serii,

  - Musi umożliwiać włączenie filtrów na obrazie min wyostrzenie, wygładzenie

  - Musi umożliwiać ręczna kalibracja obrazu względem obiektu znajdującego się na obrazie, 
tak by następnie wszystkie obrazy w serii przyjęły skalibrowana wartość

  - Musi umożliwiać zmianę jasności obrazu

  - Musi umożliwiać zmianę kontrastu obrazu

  - Musi umożliwiać powiększenie kierunkowe (zoom in, zoom out), powiększanie musi być płynne nie może być skokowe

  - Musi umożliwić powiększenie obrazu w skali 1: 1

  - Musi umożliwić przesuwanie obrazu w dowolnym kierunku

  - Musi umożliwiać obrót obrazu o dowolny kąt

  - Musi umożliwiać odbicie obrazu w pionie i w poziomie

  - Musi umożliwiać inwersję kolorów obrazu

  - Musi umożliwiać nakreślenie rejonu zainteresowania i zasłonięcie wszystkiego poza rejonem zainteresowania (blendowanie)

  - Musi umożliwiać wykonanie pomiaru odległości w linii prostej

  - Musi umożliwiać wykonanie pomiaru w linii krzywej wolnej oraz w linii krzywej łamanej

  - Musi umożliwiać wykonanie pomiaru sercowo-płucnego i obliczenie wskaźnika

  - Musi umożliwiać pomiar gęstości punktowy

  - Musi umożliwiać pomiar kąta w tym kąta cobba

  - Musi umożliwiać pomiar pola powierzchni, obwodu w formie:

    - okręgu

    - elipsy

    - kwadratu

    - prostokąta

  - Musi umożliwiać pomiary dotyczące gęstości minimalnej, średniej, maksymalnej oraz odchylenia standardowego na zaznaczonym obszarze:

    - okręgu

    - elipsy

    - kwadratu

    - prostokąta

  - Musi umożliwiać wywołanie lupy i powiększenie fragmentaryczne obrazu

  - Musi umożliwiać wykonanie następujących operacji na obrazie: lupa, możliwe jest 
w powiększeniu lupy wywołanie funkcji zmiany jasności i kontrastu tak by poza lupą obraz pozostał bez zmian.

  - Musi umożliwiać zapisanie wykonanych pomiarów, ustawień dotyczących jasności i kontrastu tak, że przy ponownym wywołaniu tego obrazu oprogramowanie automatycznie odtworzyło ostatnio zapisane ustawienia dotyczące obrazów i pomiarów, funkcja ta musi być realizowana

  - automatycznie (bez ingerencji użytkownika), dla każdego oglądanego badania,

  - Musi umożliwiać ukrycie adnotacji widocznych na obrazie,

  - Musi umożliwiać automatycznie dostosowanie wartości i jasności kontrastu dla obrazu na podstawie danych zapisanych w obrazie medycznym,

  - Musi umożliwiać wykorzystanie kilku zapisanych ustawień (z ang. Presets) dotyczących jasności i kontrastu,

  - Musi umożliwiać zapisanie nowych ustawień (z ang. Presets) dla jasności i kontrastu,

  - Musi umożliwiać automatyczne dostosowanie wartości jasności i kontrastu dla całego obszaru na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania,

  - Musi umożliwiać automatyczne dostosowanie wartości jasności i kontrastu dla całego obszaru na podstawie wskazanych przez użytkownika obszarów zainteresowań uwzględniając wszystkie obszary zainteresowań podczas dostosowania wartości jasności i kontrastu,

  - Musi umożliwiać wykonanie rekonstrukcji MIP (Min / Max intensity project)

  - Musi posiadać narzędzie lokalizacji, wskazany przez użytkownika punkt na obrazie pojawi się na pozostałych płaszczyznach rzutu,

  - Oprogramowanie musi obsługiwać progresję operacji (zoom, wl, pan) na wszystkie obrazy mammograficzne uwzględniając utrzymywanie przy odpowiednich krawędziach,

  - Oprogramowanie musi wyświetlać porównawczo dwa badania mammograficznych w układzie dwóch paneli mammograficznych (obecne na górze, poprzednie na dole),

  - Oprogramowanie musi umożliwiać włączenia/ wyłączenia „Hanging Protocol” – automatycznego rozpoznawania badania mammograficznego (na podstawie „Modality”) celem uruchomienia widoku mammograficznego,

Rozbudowa systemu RACS RIS musi zostać przeprowadzona w następujący sposób:

- Instalacja i konfiguracja szpitalnego systemu informatycznego PACS/RIS w utworzonym wirtualnym środowisku przetwarzania danych.

- Produkcyjne uruchomienie dostarczonego systemu w wymaganym przez Zamawiającego zakresie, poprzedzone niezbędnymi do uruchomienia czynnościami, w tym min.:

  - zebraniem i opracowaniem danych organizacyjnych Zamawiającego,

  - uzgodnieniem parametrów konfiguracyjnych,

  - konfiguracją ogólnych parametrów aplikacji,

  - konfiguracją struktury,

  - konfiguracją typów i grup personelu wraz z konfiguracją uprawnień dla typów personelu,

  - konfiguracją dostarczanych modułów PACS RIS