Załącznik nr 3 do OPZ
Znak sprawy: X/PN/2018

Wymagania na:
 dostawę i instalację przełączników szkieletowych

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy dostawa dwóch przełączników sieciowych do siedziby Zamawiającego, spełniających minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone poniżej oraz ich instalacja i konfiguracja.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

| L.p. | Nazwa parametru |
| --- | --- |
| 1. | Typ i liczba portów: - 24 porty: 1000Base-T 1Gbps RJ-45 (w tym dopuszcza się również COMBO RJ-45) - 4 porty na moduły światłowodowe SFP/SFP+ z możliwością instalacji min. 4 modułów dla połączeń 10Gb/s - Konsola szeregowa RS-232 lub port USB lub port Ethernet do zarządzania Out-of-Band. Przełącznik wyposażony w min.: - 4 szt. media konwerterów typu SFP/mini-GBIC (dla światłowodu typu MM). - 1 szt. patchcord światłowodowy LC/LC o długości 10m. - 4 szt. patchcord RJ-45 kat. 6 o długości 3 m. - 4 szt. patchcord RJ-45 kat. 6 o długości 5 m. |
| 2. | Obudowa: Maksymalnie o rozmiarze 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19” |
| 3. | Możliwość łączenia w stosy: O wielkości co najmniej 3 jednostek. Stos powinien być wyposażony w funkcjonalność zapewniającą, że w przypadku awarii głównego przełącznika stosu, praca stosu nie zostanie zakłócona, w szczególności nie nastąpi ponowne uruchomienie stosu. Stos powinien umożliwiać agregację połączeń oraz kopiowanie ruchu przy użyciu dowolnych portów w stosie. |
| 4. | Zasilanie: wbudowany zasilacz podstawowy, możliwość podłączenia zasilacza nadmiarowego. |
| 5. | Magistrala: min. 128 Gb/s. Wydajność przełączania dla pakietów 64B powinna wynosić min. 95 Mp/s. |
| 6. | Pamięć RAM Dostępna dla przełącznika min. 128 MB. |
| 7. | Obsługa funkcji 2 warstwy. |
| 8. | Obsługa funkcji 3 warstwy. |
| 9. | Przełącznik powinien umożliwiać konfigurację sieci VLAN. |
| 10. | Przełącznik powinien obsługiwać funkcjonalność QoS i posiadać co najmniej 4 kolejek sprzętowych na każdym porcie fizycznym. |
| 11. | Filtrowanie ruchu: urządzenie powinno posiadać możliwość filtrowania ruchu w oparciu co najmniej o informacje takie, jak: port przełącznika, adres MAC, sieć VLAN, adres IP. |
| 12. | Zarządzanie: Zarządzanie przełącznikiem powinno odbywać się przez: przeglądarkę internetową oraz konsolę lokalną (musi być możliwe pełne skonfigurowanie wszystkich funkcjonalności urządzenia). |
| 13. | Aktualizacje: Bezpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania. |
| 14. | Zasilacz redundantny: Podłączony do przełącznika zamontowany w dedykowanej półce lub bezpośrednio w obudowie przełącznika. |
| 15. | Zestaw stackujący: Podłączony do przełącznika, pozwalający za utworzenie stosu z minimum jednym kompatybilnym przełącznikiem za pomocą portów SFP/SFP+ lub RJ-45 lub dedykowanego łącza. |

Wymagania w zakresie instalacji i konfiguracji

- Przełączniki szkieletowe muszą zostać zainstalowane i  skonfigurowane w następujący sposób:

  - Montaż przełącznika w szafie rack na potrzeby środowiska przetwarzania danych w pomieszczeniu udostępnionym przez Zamawiającego.

  - Podłączenie przełączników i zasilaczy redundantnych przełączników do listew zasilających PDU.

- Konfiguracja dostarczonych przełączników w stos, uruchomienie sieci przy wykorzystaniu dostarczanych urządzeń, w tym konfiguracja:

  - agregacji portów

  - konfiguracja i wydzielenie sieci VLAN zgodnie z wymogami Zamawiającego.

- Konfiguracja portów TRUNK umożliwiających komunikację z istniejącą siecią LAN.