Załącznik nr 4 do OPZ
Znak sprawy: X/PN/2018

Wymagania na:
 dostawę i instalację Serwera klastrowego

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy dostawa serwera klastrowego do siedziby Zamawiającego, spełniającego minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone poniżej oraz jego instalacja i konfiguracja.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

Serwer klastrowy – 1 sztuka

| L.p. | Nazwa parametru |
| --- | --- |
| 1. | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 3.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli |
| 2. | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym |
| 3. | Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |
| 4. | Zainstalowane dwa procesory dziesięciordzeniowe klasy x86, dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 16400 w teście CPU Mark dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net |
| 5. | 256GB DDR4 RDIMM 2667MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 512Gb pamięci RAM |
| 6. | Zabezpieczenia pamięci RAM: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling |
| 7. | Gniazda PCI minimum cztery sloty generacji 3 połowy wysokości i jeden slot generacji 3 pełnej wysokości |
| 8. | Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT Dodatkowo zainstalowana karta zapewniająca 4 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT 2 kontrolery HBA SAS do podłączenia dostarczanego serwera wraz z użytkowaną przez Zamawiającego macierzą PowerVault MD3420 wraz z dwoma kablami SAS o długości min. 2 metry. |
| 9. | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD, NVMe. Zainstalowane dyski: 3 x 600GB 10k SAS, 2 x 4TB NLSAS Możliwość zainstalowania modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w dwa nośniki typu flash o pojemności min. 64GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde |
| 10. | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2Gb nieulotnej pamięci Cache, umożliwiający konfigurację wszystkich poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Zapewniający wsparcie dla dysków samoszyfrujących |
| 11. | Wentylatory redundantne |
| 12. | Zasilacze redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W każdy z dedykowanymi przewodami zasilającymi |
| 13. | Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą |
| 14. | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |
| 15. | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet karta zarządzająca umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. - możliwość konfiguracji przepływu powietrza na każdym slocie PCIe - możliwość zablokowania konfiguracji oraz odnowienia oprogramowania karty zarządzającej poprzez jednego z administratorów. Podczas trwania blokady musi być ona wyświetlana dla wszystkich administratorów, którzy obecnie korzystają z karty. |
|  | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016. |
|  | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. |

Wymagania w zakresie instalacji i konfiguracji

Serwer klastrowy musi zostać zainstalowany i  skonfigurowany w następujący sposób:

- Montaż serwera w szafie rack na potrzeby środowiska przetwarzania danych w pomieszczeniu udostępnionym przez Zamawiającego.

- Podłączenie serwera do listew zasilających PDU.

- Konfiguracja RAID serwera.

- Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego.

- Konfiguracja systemu zdalnego zarządzania.

- Konfiguracja VMware data center..

- Konfiguracja maszyn wirtualnych mająca na celu włączenie dostarczanego serwera do użytkowanego przez zamawiającego środowiska Vmware jako serwera węzłowego.