| SST-451.1 | Roboty rozbiórkowe |
| --- | --- |

1. 	Część ogólna

1.1.	Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych przewidzianych w ramach realizacji następującego zamówienia:

| Nazwa zamówienia inwestycyjnego: | Remont Parteru Przychodni Śródmieście przy ul. Próchnika w Łodzi |
| --- | --- |
| Adres inwestycji: | jednostka ewidencyjna 106105_9 ob. 0001, dz. nr 143/2 ul. Próchnika 11; 90-408 Łódź |
| Inwestor: | Centrum Medyczne im. dr Ludwika Rydygiera Sp. z o.o. ul. Sterlinga 13; 90-217 Łódź |

1.2.	Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji projektowej.

Zakres robót rozbiórkowych

Uwaga

W trakcie robót rozbiórkowych nie naruszyć statyki budynku.

Prace zabezpieczające

- Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych opróżnić pomieszczenia.

- Roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób i w kolejności gwarantującej bezpieczeństwo ludzi i nie naruszając statyki budynku, zgodnie z dokumentacją projektową.

- Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi prac rozbiórkowych znajdującymi się w Projekcie konstrukcji.

1.3.	Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy:

- wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia terenu robót,

- oznaczyć miejsc składowania gruzu oraz innych odpadów,

- odłączyć zasilanie instalacji elektrycznych,

- zamknąć zawory odcinające instalacji sanitarnych.

1.4.	Informacje o terenie budowy

1.4.1.	Organizacja robót budowlanych

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

Organizacja robót winna być szczegółowo opisana w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" (plan BIOZ), którego opracowanie należy do obowiązków kierownika budowy.

Zagrożenia przy robotach rozbiórkowych będą polegały na możliwości powstania wypadków przy pracy związanych z przywaleniem ludzi przez wyburzany mur lub z urazami od wyrzucanego gruzu, a także zawiązanych z wytwarzaniem się pyłu i kurzu.

1.4.2.	Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.4.3.	Ochrona środowiska

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaż wszystkich elementów poszczególnych obiektów oraz za przekazanie materiałów z rozbiórki do utylizacji lub na składowisko odpadów. W świetle przepisów gospodarki odpadami Wykonawca robót na zakończenie zadania, winien przekazać Inwestorowi kartę przekazania odpadu na wysypisko.

1.4.4.	Warunki bezpieczeństwa pracy i ochronna ppoż.

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.4.5.	Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.4.6.	Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.5.	Inne uwarunkowania realizacyjne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Inspektorem nadzoru dokładne sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. Wielkości poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału.

1.6.	Nazwy i kody robót zgodnie z zakresem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia

kod CPV: 45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

kod CPV: 45111100-9	Roboty w zakresie burzenia

kod CPV: 45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.7.	Określenia podstawowe

Zakres robót objętych projektem i zamówieniem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania, gdyż są to roboty powszechnie występujące i jednoznacznie zdefiniowane. W celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wybrane określenia podstawowe zdefiniowane są w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

2.	Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych

2.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

2.2.	Wymagania szczegółowe

- Wszystkie materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy, a Wykonawca, jako wytwórca odpadów, zgodnie z przepisami prawa, powinien te odpady zagospodarować w sposób wskazany w niniejszej ST oraz w ST-450.

- Wykonawca jest zobowiązany wywieźć i zutylizować odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami. Miejsce wywozu wybiera i kalkuluje Wykonawca.

- Materiały z rozbiórek i demontażu Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. nr 39, poz. 251 z późniejszymi zm.).

- Koszty załadunku, wyładunku, transportu oraz utylizacji materiałów z rozbiórek i demontażu ponosi Wykonawca.

3.	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

3.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

3.2.	Wymagania szczególne

Wykonawca powinien dysponować m.in. następującym sprzętem:

- młotami wyburzeniowymi, pneumatyczne,

- młotami kującymi, młotowiertarki,

- odkurzaczem przemysłowym,

- wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym zastosowaniu,

- samochodami do wywozu odpadów,

- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,

- rusztowaniami,

- drobnym sprzętem pomocniczym (łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, liny stalowe, itp.)

4.	Wymagania dotyczące środków transportu

4.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

4.2.	Środki transportu do wykonania robót

- Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciężaru przewożonych materiałów spełniającymi wymagania ogólne określone w ogólnej specyfikacji technicznej np.: samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe, ciągnik z przyczepą itp.

- Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska.

- Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.

5.	Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

5.2.	Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót

- Prace rozbiórkowe wykonywać stosownie do potrzeb: ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się stosowania narzędzi wywołujących nadmierne drgania, wibracje czy wstrząsy. Zaleca się stosowanie metody cięcia.

- W trakcie rozbiórek zachować układ statyczny konstrukcji budynku, stosując zabezpieczenia i wzmocnienia adekwatne do planowanej kolejności robót rozbiórkowych i demontażowych, zgodnie z dokumentacją projektową.

- Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać bezwzględnie zasady, że wyburzenie elementów musi być prowadzone od góry do dołu, w kolejności: dach, parter, piwnica.

- Otwory w stropach i ścianach należy wykonywać metodą wycinania za pomocą piły do betonu. Przed wycięciem fragment stropu do usunięcia należy od spodu zabezpieczyć deskowaniem.

- Prace prowadzić ze szczególną ostrożnością, zwracając uwagę na to, aby demontowane elementy nie spowodowały samoistnego zawalenia się.

- Wszystkie materiały z rozbiórki są własnością Wykonawcy i powinny zostać usunięte z terenu budowy w terminie i w sposób niekolidujący z wykonywaniem innych robót.

- Wszelkie powstałe w wyniku rozbiórki materiały muszą zostać zagospodarowane w zależności od stopnia szkodliwości. Dlatego w trakcie rozbiórki należy segregować odpady.

- Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych przy budynku jak również nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu.

- Przy rozbiórkach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, ppoż. i wykonywać stosowne zabezpieczenia. Pracownikom należy zapewnić wymagane środki ochrony osobistej.

- Roboty należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz odpowiednie doświadczenie w zakresie tego typu prac.

6.	Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

6.2.	Kontrola poprawności wykonanych robót rozbiórkowych

- Zasady kontroli jakości robót rozbiórkowych:

- wizualna ocena kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,

- sprawdzenie braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz terenu do niego przylegającego oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego,

- sprawdzenie stopnia uszkodzenia elementów pozostających w konstrukcji,

- sprawdzenie prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,

- kontrola wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy,

- sprawdzenie zgodności zakresu wykonanych robót z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami z Zamawiającym.

- Każdorazowo, przy odbiorze robót, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.

7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

7.2.	Przedmiar i obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

- m2: tynki, ścianki działowe, podłogi, posadzki,

- m3: kubatura murów, elementów konstrukcji betonowych,

- komplet: instalacje w pojedynczym pomieszczeniu lub zespole pomieszczeń.

8.	Odbiór robót budowlanych

8.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

8.2.	Odbiór robót

Odbioru robót rozbiórkowych dokonuje na budowie Inspektor nadzoru jak dla robót zanikających i ulegających zakryciu potwierdzając odbiór wpisem do dziennika budowy.

9.	Sposób rozliczenia robót tymczasowych i robót towarzyszących

9.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

9.2.	Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:

- załadunek odpadów,

- zabezpieczenie ładunku,

- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,

- utylizację odpadów.

10.	Dokumenty odniesienia

10.1.	Dokumentacja projektowa

- projekt budowlano-wykonawczy branżowy z uzgodnieniami (architektura, konstrukcja, instalacje),

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- pozwolenie na budowę,

- protokół przekazania placu budowy

- protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiorników użytkowanych na placu budowy,

- protokoły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu budowy,

- odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości,

- odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp,

- atesty na używane środki ochrony indywidualnej,

- protokoły odbioru robót

Powyższe dokumenty powinny znajdować się stale na terenie budowy i kierownik budowy obowiązany jest je udostępniać właściwym organom kontrolnym.

10.2.	Normy

| PN-EN ISO 28927-10:2011 | Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 10: Wiertarki udarowe, młoty i młoty do rozbijania |
| --- | --- |

10.3	Pozostałe przepisy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

- Rozporządzenia MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.1972.13.93)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206)