Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy 15/UCMMiT/PN/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | ZAOFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE Wypełnia wykonawca TAK/NIE/OPIS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji: 2020 |  |
| 2 | Nazwa i typ/model |  |
| 3 | Producent nazwa i kraj |  |
| A. | PROCESOR OBRAZU HDTV1080p |  |
| 1. | Możliwość wyboru standardu obrazowania spośród: HDTV1080p, HDTV1080i, SXGA, SDTV. |  |
| 2. | Cyfrowe wyjścia HDTV1080: DVI-D, 2X HD-SDI, |  |
| 3. | Analogowe wyjścia HDTV1080: RGB |  |
| 4. | Wyjścia wideo standard: S-video, Composite |  |
| 5. | Wejścia HDTV: HD-SDI |  |
| 6. | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire. |  |
| 7. | Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim |  |
| 8. | Polskie czcionki Komunikatów procesora |  |
| 9. | Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta. |  |
| 10. | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących - USB Stick |  |
| 11. | Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF |  |
| 12. | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. |  |
| 13. | Trzy tryby przysłony: auto, maksymalny, średni. |  |
| 14 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu – 27 trybów |  |
| 15 | Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu |  |
| 16 | Równoczesny - optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany. |  |
| 17 | 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła |  |
| 18. | Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie światła w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu. |  |
| 19. | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze – 2, na klawiaturze – 4. |  |
| 20. | Współpraca z endoskopami EXERA, oraz OPTERA posiadanymi przez pracownię |  |
| 21 | Współpraca z posiadanym przez pracownię systemem Endobase |  |
| B. | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA |  |
| 1. | Lampa Ksenon 300 Watt |  |
| 2. | Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony. |  |
| 3. | Zapasowa żarówka Halogen włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej – 35 W. |  |
| 4. | Automatyczna regulacja mocy światła |  |
| 5. | Ręczna regulacja mocy światła +/- 8 stopni |  |
| 6. | Możliwość włączenia lub wyłączenia żarówki przyciskiem na panelu urządzenia. |  |
| 7. | Insuflacja powietrza 0-3 stopni |  |
| 8. | Możliwość podłączenia endoskopów EXERA posiadanych przez pracownię |  |
| 9. | Możliwość podłączenia wybranych endoskopów przy pomocy jednego konektora. |  |
| C. | MONITOR MEDYCZNY HDTV |  |
| 1. | Rozdzielczość 1920x1080 px, matryca LED. |  |
| 2. | Przekątna ekranu –24” |  |
| D. | WÓZEK ENDOSKOPOWY |  |
| 1. | Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół |  |
| 2. | Wieszak na dwa endoskopy |  |
| 3. | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka |  |
| 4. | Przegubowe ramię umożliwiające manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwia położenie monitora poza obrysem wózka. |  |
| 5. | Transformator separujący umożliwiający podłączenie urządzeń |  |
| 6. | 4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości |  |
| 7. | Szerokość użytkowa półek: górna: 409 mm, środkowe: 473 mm, dolna: 617 mm |  |

.................................... (miejscowość),  dnia .....................	     ……..………........................................................

podpis Wykonawcy / Pełnomocnika