OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia w BZP: 192723 - 2010; data zamieszczenia: 20.07.2010

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 191761 - 2010 data 19.07.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej, ul. Chopina 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2825331, fax. 054 2825331.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

- W ogłoszeniu jest: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku, żwiru. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Napęd przesiewacza: - silnik spalinowy (wysokoprężny), o mocy powyżej 45 kW, - minimalna pojemność zbiornika paliwa - 250 litrów, - zabezpieczenie silnika umożliwiające wyłączenie przy jego przeciążeniu, - spełniające wymogi norm UE w zakresie emisji spalin, - wydajność powyżej 70 m3/h, 2) Wymiary transportowe: - długość max. 11 000 mm, - szerokość max. 2 550 mm, - wysokość max. 4 000 mm. 3) Bębny przesiewacza: w zamówieniu przewiduje się zakup dwóch bębnów przesiewających. Bęben przesiewacza 1: - długość min. 4700 mm, - średnica min. 1800 mm, - kształt oczka w bębnie: kwadratowe, - wielkość oczka w bębnie: 20 x 20 mm dla kształtu kwadratowego, - poszycie wykonane z jednolitego płaszcza stalowego, - grubość poszycia min. 8 mm, - szczotka samoczyszcząca bęben odpowiednia co do wielkości przesiewanej frakcji, sterowana hydraulicznie. Bęben przesiewacza 2: - długość min. 4700 mm, - średnica min. 1800 mm, - kształt oczka w bębnie: okrągłe, - wielkość oczka w bębnie: Ø 80 mm dla kształtu okrągłego, - poszycie wykonane z jednolitego płaszcza stalowego, - grubość poszycia min. 10 mm, - wewnątrz zamontowane noże tnące, - szczotka samoczyszcząca bęben odpowiednia co do wielkości przesiewanej frakcji, sterowana hydraulicznie. 4) Komora wprowadzająca: - pojemność komory powyżej 4,0 m3, - długość max. 4 000 mm, - wysokość max. 3 000 mm, - szerokość max. 2500 mm, - szerokość taśmy wprowadzającej materiał do sita min. 1 000 mm, - hydrauliczny napęd taśmy wprowadzającej, - systemy chroniące przed przeciążeniem. 5) Przenośnik odprowadzający frakcję podsitową: - szerokość min. 600 mm, - długość min. 4 000 mm, - wysokość zrzutu min. 2 500 mm, - wyposażony w separator magnetyczny, - przenośnik rozkładany i składany hydraulicznie. 6) Przenośnik odprowadzający frakcję nadsitową: - szerokość min. 600 mm, - długość min. 4 000 mm, - wysokość zrzutu min. 2 500 mm, - przenośnik rozkładany i składany hydraulicznie. 7) Wyposażenie ogólne: - maszyna przystosowana do jazdy po drogach publicznych, wyposażona w zaczep kulowy oraz przelotowy (50 mm), - wyposażenie w regulację parametrów pracy za pomocą prędkości obrotowej i kąta pochylenia bębna, - dostawa wraz z urządzeniem niezbędnych narzędzi. 2. Zakres zamówienia obejmuje również: - dostawę i montaż przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez zamawiającego, - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, - udzielenie 12 miesięcy rękojmi/gwarancji, - dostarczenie dokumentacji technicznej dostarczonego urządzenia, w tym m.in. instrukcji obsługi i eksploatacji w języku polskim, - przeszkolenie pracowników zamawiającego z zakresu obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzenia, - wyposażenie i dokumenty niezbędne do dopuszczające urządzenie do jazdy po drogach publicznych.

- W ogłoszeniu powinno być: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku, żwiru. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Napęd przesiewacza: - silnik spalinowy (wysokoprężny), o mocy powyżej 45 kW, - minimalna pojemność zbiornika paliwa - 250 litrów, - zabezpieczenie silnika umożliwiające wyłączenie przy jego przeciążeniu, - spełniające wymogi norm UE w zakresie emisji spalin, - wydajność powyżej 70 m3/h, 2) Wymiary transportowe: - długość max. 11 000 mm, - szerokość max. 2 550 mm, - wysokość max. 4 000 mm. 3) Bębny przesiewacza: w zamówieniu przewiduje się zakup dwóch bębnów przesiewających. Bęben przesiewacza 1: - długość min. 4700 mm, - średnica min. 1800 mm, - kształt oczka w bębnie: kwadratowe, - wielkość oczka w bębnie: 20 x 20 mm dla kształtu kwadratowego, - poszycie wykonane z jednolitego płaszcza stalowego, - grubość poszycia min. 8 mm, - szczotka samoczyszcząca bęben odpowiednia co do wielkości przesiewanej frakcji, sterowana hydraulicznie. Bęben przesiewacza 2: - długość min. 4700 mm, - średnica min. 1800 mm, - kształt oczka w bębnie: okrągłe, - wielkość oczka w bębnie: Ø 80 mm dla kształtu okrągłego, - poszycie wykonane z jednolitego płaszcza stalowego, - grubość poszycia min. 10 mm, - wewnątrz zamontowane noże tnące, - szczotka samoczyszcząca bęben odpowiednia co do wielkości przesiewanej frakcji, sterowana hydraulicznie. 4) Komora wprowadzająca: - pojemność komory powyżej 4,0 m3, - długość max. 4 000 mm, - wysokość max. 3 000 mm, - szerokość max. 2500 mm, - szerokość taśmy wprowadzającej materiał do sita min. 1 000 mm, - hydrauliczny napęd taśmy wprowadzającej, - systemy chroniące przed przeciążeniem. 5) Przenośnik odprowadzający frakcję podsitową: - szerokość min. 600 mm, - długość min. 4 000 mm, - wysokość zrzutu min. 2 500 mm, - wyposażony w separator magnetyczny, - przenośnik rozkładany i składany hydraulicznie. 6) Przenośnik odprowadzający frakcję nadsitową: - szerokość min. 600 mm, - długość min. 4 000 mm, - wysokość zrzutu min. 2 500 mm, - przenośnik rozkładany i składany hydraulicznie. 7) Wyposażenie ogólne: - maszyna przystosowana do jazdy po drogach publicznych, wyposażona w zaczep kulowy oraz przelotowy (50 mm), - wyposażenie w regulację parametrów pracy za pomocą prędkości obrotowej i kąta pochylenia bębna, - dostawa wraz z urządzeniem niezbędnych narzędzi. 2. Zakres zamówienia obejmuje również: - dostawę i montaż przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez zamawiającego, - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, - udzielenie 24 miesięcy rękojmi/gwarancji lub 2 000 godzin pracy, w zależności co nastąpi wcześniej, - dostarczenie dokumentacji technicznej dostarczonego urządzenia, w tym m.in. instrukcji obsługi i eksploatacji w języku polskim, - przeszkolenie pracowników zamawiającego z zakresu obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzenia, - wyposażenie i dokumenty niezbędne do dopuszczające urządzenie do jazdy po drogach publicznych.

Andrzej Cieśla

Przewodniczący

Zarządu ZGZK

Do umieszczenia:

- na stronie internetowej zamawiającego (BIP)

- w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego