- Załącznik nr 1a do specyfikacji

- (załącznik do Formularza oferty)

......................................................

# Pieczęć  Wykonawcy

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o  zgodności parametrów technicznych oferowanego urządzenia z opisem przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: dostawa mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku, żwiru.

Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenie  spełnia wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w sposób następujący:

| Lp. | Opis elementu | Wymagane parametry urządzenia | Opis spełniania wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Napęd przesiewacza | - silnik spalinowy (wysokoprężny) o mocy powyżej 45 kW, - minimalna pojemność zbiornika paliwa - 250 litrów, - zabezpieczenie silnika umożliwiające wyłączenie przy jego przeciążeniu, - spełniający wymogi norm UE w zakresie emisji spalin, - wydajność powyżej 70 m3/h. | TAK/NIE* |
|  | Wymiary transportowe | - długość max 11 000 mm, - szerokość max 2 550 mm, - wysokość max 4 000 mm. | TAK/NIE* |
|  | Bębny przesiewacza | Bęben przesiewacza 1: - długość min. 4700 mm, - średnica min. 1800 mm, - kształt oczka w bębnie: kwadratowe, - wielkość oczka w bębnie: 20 x 20 mm dla kształtu kwadratowego, - poszycie wykonane z jednolitego płaszcza stalowego, - grubość poszycia min. 8 mm, - szczotka samoczyszcząca bęben odpowiednia co do wielkości przesiewanej frakcji, sterowana hydraulicznie. Bęben przesiewacza 2: - długość min. 4700 mm, - średnica min. 1800 mm, - kształt oczka w bębnie: okrągłe, - wielkość oczka w bębnie: Ø 80 mm dla kształtu okrągłego, - poszycie wykonane z jednolitego płaszcza stalowego, - grubość poszycia min. 10 mm, - wewnątrz zamontowane noże tnące, - szczotka samoczyszcząca bęben odpowiednia co do wielkości przesiewanej frakcji, sterowana hydraulicznie. | TAK/NIE* |
|  | Komora wprowadzająca | - pojemność komory powyżej 4,0 m3, - długość max 4 000 mm, - wysokość max 3 000 mm, - szerokość max 2500 mm, - szerokość taśmy wprowadzającej materiał do sita min. 1 000 mm, - hydrauliczny napęd taśmy wprowadzającej, - systemy chroniące przed przeciążeniem. | TAK/NIE* |
|  | Przenośnik odprowadzający frakcję podsitową | - szerokość min. 600 mm, - długość min. 4 000 mm, - wysokość zrzutu min. 2 500 mm, - wyposażony w separator magnetyczny, - przenośnik rozkładany i składany hydraulicznie. | TAK/NIE* |
|  | Przenośnik odprowadzający frakcję nadsitową | - szerokość min. 600 mm, - długość min. 4 000 mm, - wysokość zrzutu min. 2 500 mm, - przenośnik rozkładany i składany hydraulicznie. | TAK/NIE* |
|  | Wyposażenie ogólne | - maszyna przystosowana do jazdy po drogach publicznych, wyposażona w zaczep kulowy oraz przelotowy (50 mm), - wyposażenie w regulację parametrów pracy za pomocą prędkości obrotowej i kąta pochylenia bębna, - dostawa wraz z urządzeniem niezbędnych narzędzi. | TAK/NIE* |

*niepotrzebne skreślić

| Producent | Model/marka/typ |
| --- | --- |

...............................................

miejscowość, data

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy:

……........………........................……………………….

Uwaga: prosimy o nie zmienianie formy oświadczenia.