D.01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

# WSTĘP

# Przedmiot SST

# Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów przy budowie systemu ścieżek rowerowych na terenie miast Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek i Nieszawa oraz gmin wiejskich Aleksandrowa Kujawskiego , Raciążka i Wagańca.

# Zakres stosowania SST

# Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

# Zakres robót objętych SST

# Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką

# warstw nawierzchni

# obrzeży,krawężników

# Materiał do odzysku stanowi własność Zamawiającego i należy go zagospodarować. Materiał z rozbiórki nie nadający się do odzysku stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca w cenie rozbiórki uwzględni możliwość wykorzystania materiałów dla własnych celów lub ich wywóz i składowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnione z Inżynierem.

# Określenia podstawowe

# Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

# Ogólne wymagania dotyczące robót

# Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# MATERIAŁY

# Nie występuje

# SPRZĘT

# Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

# Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

# Sprzęt do rozbiórki

# Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:

# ładowarki,

# samochody ciężarowe,

# zrywarki,

# młoty pneumatyczne,

# piły mechaniczne,

# frezarki nawierzchni,

# koparki.

# TRANSPORT

# Ogólne wymagania dotyczące transportu

# Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

# Transport materiałów z rozbiórki

# Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

# WYKONANIE ROBÓT

# Ogólne zasady wykonania robót

# Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

# Wykonanie robót rozbiórkowych

# Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera.

# Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

# Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera.

# Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

# Ogólne zasady kontroli jakości robót

# Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

# Kontrola jakości robót rozbiórkowych

# Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

# OBMIAR ROBÓT

# Ogólne zasady obmiaru robót

# Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

# Jednostka obmiarowa

# Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:

# dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),

# dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr),

# dla transportu materiałów z rozbiórki - t (tona).

# ODBIÓR ROBÓT

# Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

# Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

# Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

# Cena jednostki obmiarowej

# Cena wykonania robót obejmuje:

# dla rozbiórki warstw nawierzchni:

# wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

# rozkucie i zerwanie nawierzchni,

# ewentualne przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,

# załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

# wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

# dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:

# odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,

# zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ewentualnie ław,

# załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,

# wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

# PRZEPISY ZWIĄZANE

# Normy

# PN-D-95017	Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

# PN-D-96000	Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

# PN-D-96002	Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

# PN-H-74219	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania

# PN-H-74220	Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia

# PN-H-93401	Stal walcowana. Kątowniki równoramienne

# PN-H-93402	Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco

# BN-87/5028-12	Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i

# kwadratowym

# BN-77/8931-12	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.