D.10.07.01

# ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE

# WSTĘP

# Przedmiot SST

# Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zjazdów do gospodarstw i na drogi boczne przy budowie systemu ścieżek rowerowych na terenie miast Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek i Nieszawa oraz gmin wiejskich Aleksandrowa Kujawskiego , Raciążka i Wagańca.

# Zakres stosowania SST

# Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

# Zakres robót objętych SST

# Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem następujących zjazdów:

# Zjazdy na drogi boczne – 128 m2

# Wykaz zjazdów indywidualnych z kostki betonowej:

# nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm – 128 m2

# podbudowa betonowa grubości 12 cm – 128 m2

# warstwa odsączająca grubości 10 cm – 128 m2

# profilowanie i zagęszczenie podłoża – 128 m2

# Określenia podstawowe

# Zjazd – urządzone miejsce dostępu do drogi, którego lokalizacja wynika z potrzeb obsługi przyległego terenu i jest uzgodniona z zarządem drogi. W zależności od pełnionej funkcji, rozróżnia się dwa typy zjazdów: publiczne i indywidualne.

# Zjazd publiczny – urządzone miejsce dostępu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostęp z/do parkingu, stacji paliw, obiektów gastronomicznych, obiektów przemysłowych lub innych obiektów ogólnodostępnych.

# Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dostępu do drogi z obiektu, który jest użytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dostęp do pojedynczych posesji, zabudowań gospodarczych, na pole lub do innych obiektów użytkowanych indywidualnie.

# Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# Ogólne wymagania dotyczące robót

# Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# MATERIAŁY

# Ogólne wymagania dotyczące materiałów

# Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# .

# Materiały do konstrukcji nawierzchni zjazdów

# Materiały użyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazdach powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w punkcie 2 odpowiednich SST:

# Materiały do wykonania przepustów

# Jeżeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie przepustów pod zjazdami, to materiały użyte do ich wykonania powinny odpowiadać wymaganiom SST D.06.02.01 „Przepusty pod zjazdami”.

# Materiały do robót wykończeniowych

# Materiały do umocnienia skarp i rowów przy wykonywaniu zjazdów powinny odpowiadać wymaganiom SST D.06.01.01 „Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.

# sprzęt

# Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# Do wykonania zjazdów należy stosować ten rodzaj sprzętu, który został podany w punkcie 3 odpowiednich SST:

# sprzęt do wykonania robót ziemnych, według SST D.02.00.00 „Roboty ziemne”,

# sprzęt do wykonania robót nawierzchniowych, według odpowiednich SST, wymienionych w punkcie 2.2 niniejszej specyfikacji technicznej,

# sprzęt do wykonywania przepustów pod zjazdami, według SST D.06.02.01 „Przepusty pod zjazdami”,

# sprzęt do wykonania umocnienia skarp i rowów, według SST D.06.01.01 „Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.

# transport

# Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# Transport materiałów stosowanych do wykonania zjazdów powinien odpowiadać wymaganiom według punktu 4 odpowiednich SST, wymienionych w punktach 2.2 - 2.4 niniejszej specyfikacji technicznej.

# wykonanie robót

# Ogólne zasady wykonania robót

# Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# Roboty przygotowawcze

# Przed przystąpieniem do właściwych robót należy wykonać roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami podanymi w SST D.01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.

# Wykonanie przepustów pod zjazdami

# Przepusty pod zjazdami należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D.06.02.01 „Przepusty pod zjazdami”.

# Wykonanie nawierzchni zjazdów

# Wykonanie nawierzchni zjazdów powinno odpowiadać wymaganiom według odpowiednich SST, wymienionych w punkcie 2.2.

# Umocnienie skarp

# Wykonanie umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie i ewentualne darniowanie powinno odpowiadać wymaganiom SST D.06.01.01 „Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.

# Kontrola jakości robót

# Sprawdzenie prawidłowości robót przygotowawczych

# Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:

# dokumentacją projektową – na podstawie oględzin i pomiarów,

# wymaganiami podanymi w SST D.01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.

# Sprawdzenie prawidłowości wykonania przepustów pod zjazdami

# Kontrola jakości wykonania przepustów pod zjazdami polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową na podstawie oględzin i pomiarów oraz zgodności z wymaganiami wg SST D.06.02.01 „Przepusty pod zjazdami”.

# Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych	Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:

# dokumentacją projektową w zakresie: grubości konstrukcji nawierzchni, szerokości, rzędnych wysokościowych i spadków poprzecznych

# wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST.

# obmiar robót

# Ogólne zasady obmiaru robót

# Ogólne zasady obmiaru robót podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7

# Jednostka obmiarowa

# Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu, zgodnie z  dokumentacją projektową i pomiarami w terenie.

# odbiór robót

# Ogólne zasady obmiaru robót

# Ogólne zasady obmiaru robót podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8

# Roboty objęte niniejszą SST podlegają:

# odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być dokonany po wykonaniu:

# prac pomiarowych,

# robót przygotowawczych (wykonanie koryta),

# robót ziemnych

# wykonanie warstwy odsączającej

# wykonanie podbudowy

# Sposób odbioru robót

# Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały pozytywne wyniki.

# W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie robót według zasad określonych w niniejszej SST. Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na eksploatację wykonywanych robót i ustalić zakres potrąceń za obniżoną jakość

# Do odbioru Inżynier przedstawi swoje wyniki badań dotyczące zagęszczenia gruntu, badania masy mineralno-bitumicznej niezależnie od badań zleconych przez Wykonawcę.

# Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt.

# podstawa płatności

# Płatność za m2 (metr kwadratowy) zjazdu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych  robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.	Cena wykonania robót obejmuje:

# prace pomiarowe i roboty przygotowawcze (zagęszczenie podłoża i korytowanie)

# dostarczenie potrzebnych materiałów,

# wykonanie konstrukcji nawierzchni (warstwa odsączająca, podbudowa z tłucznia, nawierzchnie z kostki betonowej)

# wykonanie robót wykończeniowych,

# przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

# przepisy związane

# Normy

# PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki

# PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

# PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

# PN-C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

# PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznej

# PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

# PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych

# PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych

# BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

# PN-72/S-96022 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego	.

# Inne dokumenty

# Normy i inne dokumenty wg odpowiednich SST, przywoływanych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej.

# Dodatkowo obowiązują:

# KPED - Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 1979

# Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM - 1997.