D.04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

# WSTĘP

# Przedmiot SST

# Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w ramach  budowy systemu ścieżek rowerowych na terenie miast Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek i Nieszawa oraz gmin wiejskich Aleksandrowa Kujawskiego , Raciążka i Wagańca.

# Zakres stosowania SST

# Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

# Zakres robót objętych SST

- Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża gruntowego i obejmują:

- -wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV głębokości 30 cm na zjazdach od hm 0+00 do hm 6+36,31 – 128,00 m2

- profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy na całym odcinku ulicy (pod podbudowę nawierzchnię kostkową).

# - odcinek drogi  długości  636,31 mb

# Określenia podstawowe

1.4.1.	Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.2.	Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

# Ogólne wymagania dotyczące robót

# Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# MATERIAŁY

# Nie występują

# SPRZĘT

# Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

# Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

# Sprzęt do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża

Do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża należy stosować:

- równiarki,

- spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem,

- drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie może mieć zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostępnych dla innego sprzętu

- lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera

# TRANSPORT

# Nie występuje

# WYKONANIE ROBÓT

# Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem koryta oraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.

# 5.2.	Wykonanie Robót

5.2.1.	Wykonanie koryta

# Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem podbudowy.

Przed rozpoczęciem Robót należy wytyczyć położenie koryta oraz podłoża podlegającego profilowaniu i zagęszczaniu. Sposób wytyczenia powinien umożliwiać wykonanie koryta oraz wyprofilowania i zagęszczenia podłoża i układanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji lub przez Inżyniera.

Paliki do kontroli ukształtowania koryta i podłoża w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie Robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików, ustawionych w rzędach równoległych do osi drogi, powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta oraz profilowania podłoża powinien być wykorzystany do budowy nasypów poprzez poprzeczny przerzut i wbudowanie zgodnie z zasadami podanymi w ST D.02.03.01.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w p. 5.2.2 i w p. 5.2.3.

### 5.2.2.	Profilowanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 34 przejściami walca średniego stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu, to Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w p.5.2.3.

Do profilowania podłoża należy stosować sprzęt wskazany w p.3 w zależności od szerokości profilowanego podłoża, trudności odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inżyniera. Ścięty grunt powinien być wykorzystany do budowy nasypów.

### 5.2.3.	Zagęszczanie podłoża

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie lub użycie płyt wibracyjnych, ubijaków mechanicznych w miejscach trudnodostępnych dla walców, zachowując optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować poprzez oznaczanie wskaźnika zagęszczenia [Is] zgodnie z BN-77/8931-12 [7].

Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) wynosi:

a) górna warstwa korpusu o grubości 20 cm 					- 1,00,

b) na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni Robót ziemnych lub terenu		- 1,00.

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20 % jej wartości.

### 5.2.4.	Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.

Jeżeli po wykonaniu Robót nastąpi przerwa w Robotach, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

# Ogólne zasady kontroli jakości robót

# Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

# Kontrola jakości w czasie wykonywania Robót

Badania i pomiary w czasie Robót przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu i zagęszczaniu podłoża podano w tablicy 1.

### Tablica 1.	Częstotliwość badań kontrolnych

|  |  | Częstotliwość badań |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Minimalna | Maksymalna |
|  | badań | liczba badań | powierzchnia |
|  |  | na dziennej | przypadająca |
|  |  | działce | na jedno |
|  |  | roboczej | badanie (m2) |
| 1. | Równość poprzeczna | Z częstotliwością gwarantującą |  |
|  | i podłużna | spełnienie wymagań przy |  |
|  | Spadki poprzeczne | odbiorze, określonych w p.6.2. |  |
|  | Rzędne podłoża |  |  |
|  | Ukształtowanie osi |  |  |
|  | Głębokość |  |  |
|  | Szerokość |  |  |
| 2. | Zagęszczenie, |  |  |
|  | wilgotność gruntu |  |  |
|  | - badanie wskaźnika | 2 | 600 |
|  | zagęszczenia |  |  |

Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [7] przynajmniej w dwóch punktach, wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 600 m2.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, określając pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2.2.

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2.

### 6.2.	Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża

6.2.1.	Zagęszczenie podłoża

Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi zestawienie wyników badań wskaźnika zagęszczenia wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia.

Jeżeli wyniki badań wskaźnika zagęszczenia będą mniejsze od podanych w p.5.2.3, podłoże należy spulchnić i Roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

### 6.2.2.	Cechy geometryczne

6.2.2.1. Równość

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą co 20 metrów w kierunku podłużnym, zgodnie z BN-68/8931-03 [5].

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą, a na odcinkach poszerzeń łatą o długości dostosowanej do szerokości profilowanego podłoża, co najmniej co 100 m.

Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.

### 6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty o długości określonej w p.6.2.2.1 i poziomicy co najmniej co 100 m.

Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0,5%.

### 6.2.2.3	.Głębokość koryta i rzędne podłoża

Głębokość koryta i rzędne podłoża na poszerzeniach należy sprawdzać co najmniej co 50 m na  jego krawędziach.

Rzędne podłoża profilowanego na całej szerokości jezdni należy sprawdzać co najmniej co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach.

Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać 
+1 cm i -2 cm.

### 6.2.2.4. Ukształtowanie osi podłoża

Ukształtowanie osi podłoża profilowanego na całej szerokości jezdni należy sprawdzać w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niż co 25 m.

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm.

### 6.2.2.5. Szerokość koryta i podłoża

Szerokość koryta i wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża należy sprawdzać co najmniej co 100 m.

Szerokość koryta i podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.

# OBMIAR ROBÓT

# Ogólne zasady obmiaru robót

# Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

# Jednostka obmiarowa

# Jednostką obmiarową jest m2  (metr kwadratowy) wykonanego koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża.

# ODBIÓR ROBÓT

# Ogólne zasady odbioru robót

# Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8

# Sposób odbioru robót

# Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

# Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

# Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

# Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podłoża,

- zagęszczenie,

- utrzymanie koryta lub podłoża,

# - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

# PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1	Normy

1.	PN-87/S-02201	Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i 				określenia.

2.	PN-88/B-04481	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

3.	BN-64/8931-02	Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 					nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

4.	BN-75/8931-03	Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów 					drogowych i lotniskowych.

5.	BN-68/8931-04	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 						planografem i łatą.

6.	BN-70/8931-05	Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 					nawierzchni podatnych.

7.	BN-77/8931-12	Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia 					gruntu.

8.	PN-S-02205		Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

### 10.2.	Inne dokumenty

9.	Wykonanie i odbiór Robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu. Instytut Badawczy 	Dróg i Mostów, Warszawa, 1978 r.

10.	Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDiM, 1997 r.