Włoszczowa, dnia  01.12.2016 roku

Znak Sprawy 35/12/ 2016

1.  ZAMAWIAJĄCY

| Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ul. Żeromskiego 28 29-100 Włoszczowa tel. 41 3883800 fax: 41 3883858 | NIP: 656-18-55-908 REGON: 000304295 Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Pani Renata Bargieł – tel 041 38 83 752 |
| --- | --- |

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup, dostawa i montaż stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe, szczegółowy opis znajduje się w załączniku

nr 1.

3. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:

3.1. Cena oferty powinna zawierać wycenę wszystkich kosztów, jakich oferent zażąda w związku                  z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego oraz VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.2. Cenę oferty należy wyrazić w ofercie w PLN.

3.3  Termin płatności – 30 dni

3.4 Termin realizacji do dnia 31.01.2017 roku.

4. WYBRANE WARUNKI REALIZACJI:

4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych zapytań technicznych.

5. WARUNKI UDZIAŁU:

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) oferenci posiadający aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zapytania ofertowego oraz posiadający niezbędną wiedzę, a także dysponujący potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonywanie zamówienia.

6. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria:

Cena danej części zamówienia brutto – wartość kryterium - 90 %

Podstawą oceny jest cena zamówienia brutto zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym

Kryterium ceny - (Kc).

| Kc = | - Najniższa łączna cena zamówienia - brutto spośród nie odrzuconych ofert | x 100 x 90% |
| --- | --- | --- |
|  | Łączna cena zamówienia brutto w badanej nie odrzuconej ofercie. |  |

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi – 90 pkt. Zamawiający wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o ww. wzór z dokładnością do dwóch miejsc     po przecinku.

Kryterium okres gwarancji – 10%

Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji był nie krótszy niż 2 lata:

Wykonawca w formularzu ofertowym może określić dłuższy termin gwarancji, za który może uzyskać dodatkowe punkty w przedmiotowym kryterium.

Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin realizacji zamówienia  wynosi 10 pkt.

Punkty zostaną przyznane, wg następujących zasad:

| Okres gwarancji 3 lata | 0 punktów |
| --- | --- |
| Okres gwarancji 4 lata | 5 punktów |
| Okres gwarancji 5 lat i więcej | 10 punktów |

Oferta najkorzystniejsza:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną                na podstawie zsumowania liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena danej części zamówienia + okres gwarancji).

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich.

CZĘŚĆ II

Informacje dotyczące składania ofert

1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć w wersji papierowej w sekretariacie ZOZ Włoszczowa do dnia 09.12.10.2016 roku do godziny  10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2016 roku o godzinie 10:15 na Sali konferencyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu.

Kopertę lub opakowanie należy oznaczyć następująco: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, 
29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28 – „Zakup, dostawa i montaż stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego”” nie otwierać  przed godziną 10:15 w dniu  09.12.2016 roku .

Koperta lub opakowanie winno zostać opatrzone dokładnym adresem oferenta.

Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

Jako ofertę należy przesłać:

a) wypełniony szczegółowy formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,

b) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2,

c) Odpis z KRS lub CEiDG (nie starszy niż 6 miesięcy przed składaniem ofert),

d) kopię koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem lub oświadczenie, że prowadzona działalność nie wymaga posiadania w/w dokumentów

e) parafowany projekt istotnych postanowień umowy.

2.  Wybór oferenta

Zamawiający wybierze oferenta, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu.

3. Wyjaśnienia do ofert

Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnień i wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

4. Ilość składanych ofert

Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

5. Postanowienia końcowe:

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca

- Wszelkie załączniki do niniejszych Warunków Zamówienia stanowią ich integralną część.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie, w szczególności w przypadku gdy, cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Załączniki:

1. Szczegółowy formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,

2. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2,

3. Projekt istotnych postanowień Umowy stanowiący załącznik nr 3.

Sporządził   								Zatwierdził

Załącznik  nr 1

Przedmiot zamówienia:

STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół do operacji ogólnochirurgicznych Wszystkie poniższe parametry potwierdzone przez producenta w języku producenta i w języku polskim. | TAK |  |
|  | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | TAK |  |
|  | Napęd stołu elektrohydrauliczny. Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu | TAK |  |
|  | Długość stołu z blatem: 2050 mm ( + 20 mm ) | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość blatu: 570 mm ( + 20 mm ) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości: 720 do 1160 mm ( + 20 mm ) | TAK |  |
|  | Regulacja oparcia pleców: - 450 do 850 ( + 50 ) | TAK |  |
|  | Regulacja podgłówka: - 550 do 600 ( + 50 ) | TAK |  |
|  | Przechyły boczne min: 600 (od min. -300 do +30 0 ) | TAK |  |
|  | Przechył Trendelenburga min: 400 | TAK |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga : 400 | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 300 ( + 50 ) | TAK |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu : min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C | TAK |  |
|  | Regulacja pilotem następujących pozycji: - regulacja wysokości - regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu) - funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku) - wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu) - przechyły wzdłużne i boczne - pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej - przesuw wzdłużny blatu Pilot przewodowy z: - wyświetlaczem LCD prezentującym piktogram realizowanej funkcji wraz z informacją o aktualnej wartości danego parametru, stanie naładowania akumulatorów i o błędach lub awariach, - diodą sygnalizującą konieczność ładowania baterii, - diodą sygnalizującą załączenie układu sterowania, - diodowym wskaźnikiem orientacji blatu - przyciskiem świadomej aktywacji przycisków funkcyjnych pilota (aby uniknąć omyłkowego włączenia, innej niż oczekiwana, funkcji sterowanej elektrycznie), - dwoma przyciskami zmiany orientacji blatu - możliwością podłączenia do stołu od strony nóg lub od strony głowy pacjenta | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK |  |
|  | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowe | TAK |  |
|  | Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu | TAK |  |
|  | Stół przejezdny - mobilny z mechanicznym systemem blokowania podstawy | TAK |  |
|  | Regulacja podgłówka oraz podnóżków wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
|  | Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota. | TAK |  |
|  | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C (przesuw min. 400 mm)– prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska. | TAK |  |
|  | Materace o właściwościach antybakteryjnych, antystatyczne, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu: min. 350 kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie stołu : - podkolanniki, do podpierania nóg w pozycji leżącej lub siedzącej – 1 komplet - podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej– 2 szt.. - pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta z dwoma nierdzewnymi zaczepami montowanymi na listwach bocznych stołu, pas o szerokości min. 100 mm – 2 szt. - uchwyt nadgarstka, mocowany do listwy bocznej stołu z regulacją wzdłużną oraz regulacją zacisku pasa, szerokość pasa min. 100 mm – 2 szt. - taca na kliszę RTG do siedziska -1 szt. - taca na kliszę RTG do oparcia pleców -1 szt - uchwyt wielopozycyjny -4 szt. - przystawka do mocowania dodatkowego wyposażenia mocowana do listwy bocznej blatu z możliwością regulacji wysokości i odległości od blatu mocowanego elementu wyposażenia, szyna do mocowania wyposażenia ma możliwość obrotu o 1800 - 2szt -dodatkowy pilot przewodowy- 1 szt. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji potwierdzony przez producenta w języku producenta i w języku polskim | TAK |  |
|  | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Załącznik nr 2

….................................................

(pieczątka Oferenta/dane Oferenta)

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę i montaż stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej  we Włoszczowie oferuję wykonanie przedmiotu zapytania za cenę:

- netto ………………………………. PLN

(słownie: …………………………….…………………………………………………………………………)

- VAT ………………………………. PLN

(słownie: …………………………….…………………………………………………………………………)

- brutto ………………………………. PLN

(słownie: …………………………….…………………………………………………………………………)

Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancję na okres……………………….. lat.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i zdobyłem konieczne informacje                          do przygotowania oferty.

Oświadczam, że posiadam aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zapytania ofertowego oraz niezbędną wiedzę, a także dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonywanie zamówienia.

Akceptuję projekt istotnych postanowień umowy i oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 30 dni 
od jej złożenia.

Załącznik nr 3

Projekt istotnych postanowień

UMOWA SPRZEDAŻY NR

zawarta we Włoszczowie w dniu ……………… 2016 roku, pomiędzy:

1. Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28 działającym jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 000057160, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295,

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

mgr Joanna Ochał –  p.o. Dyrektor ZOZ Włoszczowa

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego ZOZ Włoszczowa,

a

2. ……………………………………

……………………………………...

zwaną w dalszej części „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”,

o następującej treści:

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego znak sprawy: 32/09/2016, które przeprowadzono na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych 
do 30.000 euro w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

1 Przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa wraz z rozładunkiem i montażem stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego zgodnie z opisem zawartym w szczegółowym formularzu ofertowym z zapytania ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz przeszkolenie z zakresu obsługi pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

2 Cena umowy

- Całkowita wartość niniejszej umowy wynosi ………….. zł netto (słownie: …………..) plus należny podatek VAT w wysokości ……….%, co daje wartość brutto: ………… zł (słownie: …………..).

2. Wynagrodzenie umowne ustalone w  2 ust. 1 jest niezmienne do zakończenia wykonania niniejszej umowy.

3. Cena o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

1) wartość przedmiotu umowy,

2) koszty pakowania i wymaganego oznakowania dla potrzeb transportu sprzętu,

- 3) wszelkie koszty transportu sprzętu do Zamawiającego,

- 4) koszty ubezpieczenia sprzętu do dnia przekazania sprzętu do eksploatacji,

- 5) koszty załadunku i rozładunku sprzętu u Zamawiającego,

- 6) wszelkie koszty opłat pośrednich (cła), opłaty i należności celne, podatek VAT,

- 7) wszelkie koszty dojazdów, związane z wykonaniem umowy nie wymienione powyżej,

- 8) koszty przeszkolenia pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,

- 9) koszty wymaganych przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji,

- 10) wszelkie inne koszty nie wymienione a ponoszone przez Wykonawcę związane z realizacją niniejszej umowy.

3 Warunki płatności

1.  Płatność nastąpi po należytym wykonaniu przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

2.   Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego                          i podmiotu  tworzącego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.  Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.

- Naruszenie zakazu określonego w ust. 3 i ust. 4, skutkować będzie dla Wykonawcy obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości scedowanego/spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

4 Warunki dostawy

1.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia ………… 2017 roku.

2.   Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się termin przekazania i montażu stołu operacyjnego oraz przeszkolenia pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, 
co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Wykonawcę 
i Zamawiającego.

4.   Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie sprzętu do użytkowania.

5.  Wraz ze sprzętem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:

- instrukcję użytkowania sprzętu,

- niezbędną dokumentację techniczną sprzętu,

- wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu,

- kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających sprzęt do obrotu i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do wydawania: deklaracje zgodności, certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy), wpis lub zgłoszenie do rejestru  (jeżeli dotyczy),

- protokół lub protokoły dotyczące przedmiotu umowy przygotowuje Wykonawca.

5 Odpowiedzialność stron.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę przedmiotu umowy oraz za dostarczenie wraz                                ze sprzętem, dokumentów wymienionych w warunkach dostawy.

6 Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt został dopuszczony do użytku w służbie zdrowia, jest nowy, kompletny oraz odpowiada wszelkim wymaganiom określonym w odpowiednich przepisach prawa.

2.   Wykonawca udziela ……… miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.

3. Gwarancja biegnie od daty podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru, 
o którym mowa w § 4 ust. 3.

4.  W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą wadliwego sprzętu na nowy, jego wysyłką, odbiorem                           i dostarczeniem do Zamawiającego lub z importem części zamiennych bez udziału Zamawiającego.

5.   Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada również za braki ilościowe w przedmiocie umowy, stwierdzone u Zamawiającego po rozpakowaniu sprzętu na podstawie specyfikacji katalogowej (handlowej) sprzętu.

6.   Wykonawca ma obowiązek naprawy wadliwego sprzętu w ciągu maksymalnie 48 godzin od chwili rozpoczęcia naprawy. Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego awarii - telefonicznie, faksem lub e-mailem do rozpoczęcia prac związanych z jej usuwaniem w ciągu 
24 godzin.

7.  Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas trwania naprawy, w przypadku wymiany sprzętu lub jego części gwarancja biegnie od nowa.

8. Konieczność dokonania trzeciej naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę tego elementu, podzespołu na wolny od wad lub wymianę całego sprzętu na pełnowartościowy. Wymiana winna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 72 godzin od daty zgłoszenia trzeciej naprawy.

9. Zgodnie z zaleceniami producenta Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji ………….. bezpłatne przeglądy techniczne (raz w roku), wraz z wymianą zestawów serwisowych. Wszelkie koszty związane z przeglądem w szczególności koszt dojazdu serwisu i roboczogodzin pokrywa Wykonawca.

- o terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego, konserwacji i napraw Wykonawca powiadomi pisemnie personel obsługi sprzętu, nie później niż na 7 dni przed dniem przeprowadzenia w/w czynności,

- przeprowadzenie przeglądu technicznego, konserwacji, napraw Wykonawca potwierdzi stosownie protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.

10. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska niczym nieograniczony dostęp do sprzętu w godzinach pracy Zamawiającego (po uprzednim uzgodnieniu tego terminu 
z Zamawiającym).

11. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego 
w ostatnim dniu upływu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów sprzętu. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, podzespołów i całego sprzętu Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.

12. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o spowodowanie przeprowadzenia ekspertyzy.

13. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

14. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu 10-letni dostęp do części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego.

15. W okresie trwania gwarancji Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego dokonuje bezpłatnie przeglądu sprzętu.

16. Montaż i obsługa serwisowa (gwarancyjna prowadzona będzie przez serwis gwarancyjny Wykonawcy, którym jest …………………………………………………………………………………………, przy czym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania w/w Autoryzowanego Serwisu jak za własne działania i zaniechania.

7 Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy              w formie kar umownych.

2.  Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 2 ust 1 
gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 2 ust 1 
za niedostarczenie w terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 2 ust 1 za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu napraw gwarancyjnych,

3.   W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4.  Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.

5.   Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

6.   Kary umowne zachowują swą moc również w przypadku odstąpienia od umowy.

7.   Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.

8 Odstąpienie od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności:

a) w przypadku nie dostarczenia aktualnych dokumentów wymienionych w  4 ust. 5.

b) w przypadku opóźnienia z dostawą sprzętu ponad 14 dni od terminu określonego w § 4 ust 1

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży               w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

3.  Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.

9 Postanowienia końcowe.

1.    Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie, w razie braku możliwości polubownego załatwiania sporów, będą one rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy  pisemnej                  w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

3.  Jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu Umowy, usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub ich nie usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Strony oświadczają, że mają prawo do zawarcia umowy o niniejszej treści
 i że postanowienia umowy nie naruszają praw osób trzecich.

5.  Strony zobowiązują się, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonaniu niniejszej umowy.

6.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron.

8.  Niniejsza Umowa obowiązuje od daty jej zawarcia do dnia zakończenia okresu gwarancyjnego 
z zastrzeżeniem § 6 ust 14.

9.   Szczegółowy formularz ofertowy i formularz oferty stanowią załączniki nr 1 do niniejszej Umowy.

WYKONAWCA:			                                                           ZAMAWIAJĄCY: