Włoszczowa, dnia 03.01.2017r.

Dotyczy:          odpowiedzi na pytania  do przetargu nieograniczonego  na dostawę implantów wraz   z użyczeniem instrumentarium do zabiegów ortopedycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej  
we Włoszczowie. Znak sprawy: 20/11/2016

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 2

1. Endoproteza całkowita bezcementowa stawu biodrowego

Pozycja 1.1 Trzpień w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza. Dostępny w wersjach cementowanej i bezcementowej.  Stożek 12/14 mm

W wersji bezcementowej wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Posiadający jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Dostępna wersja krótka (tzw. short stem) przystosowana do mini-inwazyjnej techniki operacyjnej.

Pozycja 1.2 Trzpień tytanowy, przynasadowy o trapezoidalnym przekroju i krzywiznach przyśrodkowych, umożliwiający odtwarzanie cech anatomicznych o czterech kątach szyjki, każdy w 12 rozmiarach, stożek szyjki 12/14 mm

Pozycja 1.3 Bezcementowa panewka typu press-fit wykonana ze stopu tytanu o średnicy zewnętrznej  od minimum 46mm do minimum 64mm , pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z 15 stopniową nadbudową zapobiegającą zwichnięciom. Panewka umożliwiająca  dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Zaślepka otworu technologicznego w komplecie z panewką.

Pozycja 1.4 Głowa CoCr w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm w min 4 długościach

Pozycja 1.5 Głowa ceramiczna w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm w min 4 długościach

Pozycja 1.6 Wkładki panewkowe przystosowane do głów o średnicach  28mm, 32mm i 36mm wykonane z wysoce usieciowanego polietylenu

Pozycja 1.7 Śruby bez pytań

Pozycja 1.8 Zaślepka w komplecie z implantem panewki

2. Endoproteza cementowa i bipolarna stawu biodrowego.

Pozycja  2.1

Trzpień anatomiczny o kształcie spłaszczonego stożka polerowany na całej długości  wykonany ze stopu CoCr w minimum 9 rozmiarach. Dostępna opcja trzpienia z waryzacją (zwiększający się kąt szyjkowo-trzonowy wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia).

Pozycja  2.2

Czasza bipolarna wykoanana ze stopu kobaltowo chromowego o średnicy od min 41 mm do min 61 mm, wewnętrzna polietylenowa okładzina pozwalająca na zatrzasnięcie głów metalowych o średnicy 28 mm, głowa mocowana pierścieniem PE.

Pozycja 2.3

Głowa CoCr w rozmiarach 28mm, 32mm w min 4 długościach

Pozycja 2.4

Panewka cementowana wykonana z polietylenu, w rozmiarach od min 42 mm do min 66 mm, przystosowana do głów 28 i 32 mm

Pozycja 2.5

Korek polietylenowy pakowany pojedynczo w rozmiarach od min 8 mm do min 21 mm

3. Endoproteza biodrowa rewizyjna bezcementowa

Pozycja 3.1

Trzpień endoprotezy tytanowy, modularny złożony z komponentu krętarza oraz trzpienia śródszpikowego. Trzpień z mikroutkaniem umożliwiającym bezcementowe osadzenie endoprotezy. Łączna długość trzpienia od minimum 160 mm do minimum 400 mm. Komponent krętarzowy w minimum 5 rozmiarach. Opcjonalnie komponent krętarzowy z otworami umożliwiającymi doszycie tkanek miękkich. Trzpień śródszpikowy w minimum 5 długościach (każda długość w minimum 5 średnicach). Trzpienie wyposażone w możliwość blokowania śrubami na obwodzie. Trzpienie długie wygięte anatomicznie. Trzpień śródszpikowy typu „Wagner” – stożkowy, z płetwami blokującymi się w kości korowej i stabilizującymi rotacyjnie trzpień. Trzpień „Wagner” w minimum 3 długościach i 3 średnicach. Stożek protezy 12/14.

Pozycja 3.2

Brak szyjki, system nie posiada szyjki modularnej.

Pozycja 3.3

System nie posiada kołnierza

Pozycja 3.4

Kosz panewkowy rewizyjny -  wykonany w całości z drobinek tytanu. Kosz o budowie i strukturze gąbczastej dla pełnego przeniknięcia materiału autogenicznego zapewniającej stabilizację oraz pełną przebudowę tkanek. Kosz wykonany w co najmniej 12 rozmiarach dla wklejenia panewki w przedziale 44-66mm. Wkładka PE cementowana w czaszy lub mocowana bezcementowo.

Pozycja 3.5

Wkładka typu constrained dająca możliwość stałego połączenia trzpienia z panewką w przypadku zwichnięć głowy. Dedykowana do panewek posiadających system pierścienia blokującego wkładkę na całym obwodzie, , akceptująca głowy 22mm i 28mm w zależności od średnicy wkładki.

Pozycja 3.6

Koszyki rewizyjne typu Muller, Bosch i Burschneider

Pozycja 3.7

Kable wykonane z plecionki drutów stalowych, średnicy ok. 2 mm i długości 750 mm. Zaciski do mocowania kabli.

Pozycja 3.8

Płyty stalowe z otworami do przeprowadzania śrub korowych i z zaciskami do przeprowadzania kabli. Płyty o długości od 110-260 mm.

Odpowiedź do w/w pozycji:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2, dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 podpunkt 2 dopuści 20 % asortymentu- śruba kompozytowa wykonanej ze stopu tytanu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3, dotyczy pakietu nr 2 pkt. 3- ENDOPROTEZA BIODROWA REWIZYJNA BEZCEMENTOWA

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 pkt. 3 wyrazi zgodę na dostarczanie instrumentarium i implantów na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.